四川省消防救援总队采购通信指挥消防车项目技术参数

- 前突通信装备运输车技术要求

  - 车辆底盘

1.驱动形式：4×4；燃料种类：柴油；

2.总质量(kg)：≥5900；

3.尺寸（长×宽×高mm）：≥5970×2160×2175；

4.轴距(mm)：≥3700；

5.最小离地间隙（mm）：≥340；

6.接近角/离去角（°）：≥33/26；

7.最高车速(km/h )：≥130；

★8.发动机排量≥6700ml；额定功率≥231kW；最大扭矩≥1050Nm；满足国VI排放标准；

9.变速箱：自动；

10.悬架：前悬架：双横臂独立悬架，带液压减震器，带横向稳定杆；后悬架：双横臂独立悬架，带液压减震器，带推力杆。

  - 卫星通信系统

    - 卫星电话（含全向天线）

1．支持天通一号卫星网络；

2．双卡双待，全网通与天通一号卫星网络无缝切换；

★3.支持北斗定位功能；（提供承诺函并加盖投标人公章）

4.采用Andriod8.1及以上操作系统，可加载用户定制 App；

5.≥5.5英寸触摸屏；

6.≥32GB机身存储（支持扩展，最大128GB）；

7.具有辅助对星功能；

8.可靠连接、支持加密；

9.天线可拆卸，支持连接全向天线功能；

10.紧急呼叫和SOS一键呼救；

11.电池及工作时间：≥6000mAh电池，待机时间≥168小时，卫星通话时间≥10小时；

12.前置≥500万像素，后置≥1300万像素，支持自动对焦，闪光灯；

▲13.三防设计，防护等级：≥IP68（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件）；

▲14.具有抗≥1.5米硬面自由跌落；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印）

★15.含一年通信资费，通话时长≥700分钟（提供承诺函并加盖投标人公章）；

16.全向天线1根，有线耳机1条。

    - 车载电台

1.支持数字集群和常规模式，兼容支持模拟集群和模拟常规模式；

2.支持 PDT/DMR 制式数字集群技术；

3.数字车载台，频段与使用单位频段兼容；

4.支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼和紧急呼叫；

▲5.具有场强上报功能，集群模式下，可通过PDT调度系统客户端查看终端场强信息；

6.区域容量≥64，待机电流≤0.6A，接收电流≤2.0A。

★7.支持接入四川370M数字集群专网，实现专网所有功能及技术指标（详见应急管理部《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》）。

    - 公网聚合设备

1.金属机身，支持全网通，支持直插3张5G卡，支持三卡六网（至少支持3张5G卡+ 1根千兆有线+ 1个2.4G WIFI +1个5G WIFI）带宽叠加，适用于弱网环境；

2.支持APN/PDN，支持防火墙，支持NAT/NAPT端口映射与转换，支持QoS流量统计，可实时显示数据传输速率，支持静态路由与动态路由等功能；

3.具备1*千兆Wan + 3LAN接口；

4.支持AP管理，支持Wi-Fi 6，支持防火墙。

  - 语音图像调度系统

    - 车载5G图传终端

★1.兼容性要求：支持通过H.323或SIP标准协议与在用的消防救援队伍图像综合管理平台对接(现使用的图像综合管理平台MCU型号为：华平MCU-AM2064E），实现指挥终端注册到图像管理平台，在平台图像资源树上呈现，指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端能获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览视频。

2 .符合ITU-T H.323协议、SIP协议标准，视频编码支持：H.265、H.264 BP、H.264 HP、H.263+、多码流技术，音频编码支持：G.711/G.722/G.722.1/G.729/G.719/OPUS；

▲3.最高图像编码分辨率支持：≥4K，最高图像解码分辨率支持：≥4K，最高数据内容分辨率支持：≥4K，活动图像帧率支持：1/5/10/15/30/60Fps；（提供彩页证明）

4.视频输入接口：≥1×HDMI 4K超高清输入，≥1×DVI 1080P高清输入，≥2×SDI 1080P高清输入；

5.视频输出支持：≥3×HDMI 4K超高清解码输出，支持三显输出；

6.网络接口支持：≥1×10M/100M/1000M 快速自适应以太网口，≥1× WIFI，≥1×5G/4G全网通；

★7.支持北斗定位功能。(提供承诺函并加盖投标人公章）

    - 车顶云台摄像机

1.传感器类型：≥1/2.8" CMOS；

2.最低照度：彩色:0.01 Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR；

3.日夜转换模式：ICR红外滤片式；

4.视频压缩标准：支持 H.264/H.265/MJPEG；

5.分辨率：≥1920×1080。

    - 车内摄像机

1.传感器类型：≥1/2.7" CMOS；

2.≥200万像素，支持分辨率≥1920×1080；

3.≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍；

4.超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色)，0.01Lux/F1.6(黑白)；

5.水平方向360°连续旋转，垂直方向+90°～-90°旋转。

    - 音视频综合一体机

1、集音视频采集、音频处理、音频功放、视频无缝切换、视音频编解码、会议录制、直播点播、视频会议终端、POE交换机、可编程中控等功能于一体；

2、主机应采用19英寸标准机箱设计，设备高度不高于1U，前面板应具备显示屏，能够实时显示IP信息；

3、采用国产纯嵌入式 H.265编解码AI处理器，处理器≥8核处理器，内置≥6Tops AI算力；

4、视频接口：视频输入接口≥6路HDMI输入，最高支持4K60Hz，视频输出接口≥4路HDMI输出，最高支持4K60Hz；

5、支持视频输入画面隐私保护功能，单个画面支持不低于3块区域位置的隐私保护，区域位置面积支持任意放大缩小或者全屏；

6、音频接口：≥12路MIC 带有48V幻象供电/线路音频输入；≥6路证据线路输入；≥8路模拟线路输出；

7、内置≥2通道100W /8Ω音频功放输出，连接扩声音箱，功放支持独立开启/关闭控制，实现待机节能减耗；

8、内置≥6个千兆交换机RJ45接口，其中≥支持5路支持POE供电用于IPC接入。具备POE供电开启/关闭控制，实现待机节能减耗；

9、可编程中控接口：≥4路RS232/485、≥4路IO/IR接口、≥2路RELAY；

10、USB接口：内置≥4路USB通讯接口，≥2路TYPE-C，可外挂U盘、刻录光驱、等外围存储设备；

11、编解码能力：≥2路4K30编码，≥4路4K@30解码。视频应支持H.265，H.264视频压缩算法，支持音频G.711A/G.711U/AAC/PCM音频压缩算法；编码分辨率、码率、采样率可调；

12、画面合成：需满足≥2路4K独立画面合成；≥25种合成模式，支持2/4/6/8/9等分屏模式；≥12种切换特效，擦除/收缩/淡入淡出等；

13、内置视频轻量化超压缩：在不改变视频的分辨率、帧率及时长情况下压缩带宽，以利于节省网络带宽和存储资源，1080P 30帧 4Mbps视频轻量化压缩后码流范围380 Kbps～1Mbps；设备支持≥4路1080P30视频实时压缩或≥1路4K30视频实时压缩；

14、主机应具备音频处理功能，应支持自动回声消除AEC，自动增益控制AGC，自动反馈抑制AFC，自动噪声消除/抑制（ANC/ANS），混音矩阵，均衡调节等功能；

15、主机支持语音激励功能，语音激励调取角色画面完成合成激励切换，独立激励画面切换操作；支持话筒语音激励灵敏度调节，话筒角色优先级别设置，语音激励参数一键场景保存和调用；

16、主机支持大屏拼接管理控制，支持开窗、分割、漫游、叠加、字幕等应用；

17、支持会议录播硬盘录像机功能：内置≥2T储存硬盘，满足会议录音录像，文件格式支持MP3、MP4、MPEG4等；≥9路音视频码流实时存储。(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)

18、主机支持字幕叠加、台标叠加，支持图像画面移动检测实现自动视频切换，支持实时回放，支持TCP/UdP/RTSP/RTP/RTmP/ONVIF/H.323/SIP/TLS/HTTP等协议；

19、主机应支持B/S端网页、C/S客户端APP可视化操作界面等多种控制方式，具备场景一键调用、视频可视化预览及拖拽切换，所见即所得进行视频矩阵切换、呼叫、多方互动、录播、回看等操作，保障会议进程可控性。C/S客户端APP，并支持安卓、Windows以及国产化麒麟等系统客户端可视化管理。

    - 可视化指挥调度软件

1.平台具备视频监视、视频切换、云台控制、可编程中控、音频调节、直播、录播控制、互动拨号呼叫、系统管理等功能，支持在国产化环境下运行。

2.系统应能实时显示录播画面、显示会议信息、录制时间和硬盘容量、剩余硬盘空间、网络连接状态等实时信息。

3.应支持不少于7路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换；支持输出视频通道预览放大。

4.▲平台支持输入输出音频控制，以音柱实时显示音频大小，采用推拉式音量调节。（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）。

5.中控界面可编程页面在线编辑，支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理。

6.支持本地画面，远程交互画面合成布局，具备23种以上合成布局模式。

7.平台具备录制、暂停、停止、录制通道选择、直播推送控制功能。

8.支持视频文件在线点播VOD，需支持录像文件下载、FTP上传管理。

9.支持值班模式、工作模式、演习模式、休息模式等场景保存，一键调取场景预案。

    - 控制终端

1.屏幕：≥12英寸OLED；

2.分辨率：≥2800×1840；

3.触摸屏：多点触控，支持不少于10点触控；

4.运行内存（RAM）≥12GB；存储容量（ROM）≥256G；

5.前置摄像头：≥800万像素；后置摄像头：≥1300万像素。

    - 头枕显示屏

1.尺寸≥9英寸；

2.类型：高清电容触摸屏；

3.分辨率≥1920×1080。

    - 车内显示器

1.尺寸15英寸；

2.类型：高清电容触摸屏；

3.分辨率：≥1920×1080。

    - 车内音响

1.功率：≥2×20W；

2.信噪比：≥85dB；

3.频率响应：≥60Hz-20KHz；

4.总谐波失真：≤0.2%。

    - 无线话筒

1.一拖二，双通道接收、采用UHF频段、PLL数字频率；

2.接收各通道LCD分别显示：频率频道、射频强度、静音、天线内部分极和菜单内各指标调节内容；

3.频率范围支持：640-690MHZ；

4.信道数目≥200，频率稳定度±0.005%以内；

5.最大频偏：±45KHZ；

6.音频响应：40HZ-18KHZ[+3dB]；

7.综合信噪比：≥110dB；

8.综合失真：≤0.2%。

    - 辅材、辅件

音视频系统集成安装相关辅材、辅件。

  - 安全警示及辅助系统

    - 警灯警报器

1.长排型警灯，LED光源爆闪，长度≥1.2米；

2.警报器功率：≥200W，声音清晰洪亮，集成各种制式警报声音，支持喊话功能。

    - 爆闪灯

采用LED光源，红色，爆闪，数量不少于6只，与警灯集成控制，壳体防水，防尘。

    - 倒车后视系统

4路图像监控，360°无死角监控，≥7寸全彩显示屏，含行车记录仪。

    - 车内照明

采用LED节能照明灯，照度适中，适合设备操作，开展视频会议。

    - 帐篷

定制帐篷1个，支持手动展开和收拢，展开尺寸（mm）≥1500×2000×2000（长×宽×高）。

  - 供配电系统

    - 取力发电机

1.采用底盘取力，含取力头、主机、支架等；

2.输出功率≥4KW。

    - 充逆变一体机

1.交流输入电压支持220 VAC±2%，频率: 50Hz±0.1% ；

2.交流输出电压：220 VAC±2%，频率: 50Hz±0.1% ；

3.额定功率：≥4000W。

    - 免维护电池

1.免维护铅酸电池；

2.单只容量：≥100AH/12V。

    - 电缆盘

1.手动型线缆面；

2.配≥30米阻燃耐磨线缆，线缆截面积根据整车最大负载选择，满足最大功率长时间运行。

    - 配电系统

整车电源管理、分配，包含断路器、接触器、继电器等工业级控制元器件，实现电流、电压监测，各支路电源开关、过载保护等功能。

    - 外接面板

外接面板要求具备各种电源及信号输入输出接口，所有外部接口均作有详细的标识。具有电源接口、视音频接口、网线接口、光纤接口(根据客户要求)等。

    - 接地装置

整车采用多套汇合接地，配接地桩、接地线、静电地拖。

    - 供电系统防雷

1.采用浪涌保护器，C级防雷；

2.最大工作电压：230V；

3.漏电流: ＜1mA；

4.最大放电电流：不低于40KA。

  - 车辆改制

    - 加装厢体

1.采用钢骨架 + 金属外蒙皮结构，厢体框架采用钢骨架，变形小，强度高，组焊校型，打磨，金属外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封，防腐防锈等处理；

▲2.采用先进的制作工艺，投标时需提供投标人工艺装备情况，拥用先进的数控折弯机、激光切割机，数控剪板、数控冲床机、专业喷漆烤房等（需提供设备照片和购买合同证明材料）。

★3.车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求。

    - 车顶平台

1.采用不锈钢骨架焊装，表面铺装花纹铝板，接缝处采用防水胶严格密封；

2.焊接好的部件经时效处理后进行调整，检验合格的平台骨架需与车身仿形处理；

3.平台表面要求外形美观、满足使用强度要求，并具有良好的耐腐蚀性；

4.制作的平台每平方米承重大于180KG，保证车顶能同时承载2个工作人员安全工作且不能变形。

    - 信号接口箱

制作信号接口箱，内部安装标准信号接口板（接口板由数控机床加工制成，表面喷塑处理），信号接口类型（至少包含HDMI、卡龙、网络等）及数量按需定制。

    - 后开门

后开门采用模具成型，与车身弧度配合，具备良好的密封性，能防水、防尘。

    - 后爬梯

采用不锈钢爬梯。梯步间距合理，具备防滑措施。

    - 车内机柜

采用金属材料制作，整个柜体数控机床加工，连接处焊接处理，表面喷塑，机架与车体采用橡胶减震垫连接，增强机柜内设备的抗震性。配备托架、开孔板、面板、接地排、接线排、装饰钉。

    - 车辆内饰

1.操作区采用铝板做基层，表面软包，地板采用PVC复合地板，所用胶采用环保产品，后舱采用花纹铝板铺设，防水防潮，耐磨。

▲2.装潢板材要环保、耐用、安全。要求：甲醛释放量≤0.2mg/L，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2800 MPa，握螺钉力（板面）≥1000N，握螺钉力（板边）≥805N(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)；

▲3.车辆所用水性胶不含游离甲醛、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃等物质，总挥发性有机物≤10g/L(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)。

    - 操作座椅

采用真皮座椅，可旋转，靠背角度可调。

    - 油漆及外饰

按照使用单位要求定制，选用汽车专用油漆，保证具有很好的防锈、防腐性能。整车喷漆满足《QC/T 484 漆面质量标准》的规定，底漆采用双组份环氧防锈漆，面漆采用双组份丙烯酸聚氨酯漆；涂装质量要求：饱满、细腻、光亮，装饰性好，不会出现桔皮、流挂、针孔、粉刺等表面缺陷。

    - 车窗贴膜

全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用紫外线阻隔率≥99.9%、太阳能总阻隔率≥52%的太阳膜。

    - 加装玻璃

厢体开孔加装3C钢化玻璃，玻璃尺寸/造型与整车协调。

    - 车内外综合布线

含电源线、控制线、音视频线、天馈线、接插件、线槽等，采用分类布线原则，充分考虑EMC（电磁兼容性）性能，确保车上设备能够稳定可靠运行。

    - 辅料辅件

全车设备固定、连接结构件制作、非标设备安装件、紧固件、接插件、密封胶、密封条、绑扎带等。

    - 公告

★1、车辆改装完成后，重新进行车辆相关检测，并提供相关证明资料。（提供承诺函并加盖投标人公章）

★2、提供按照GB7956.1-2014标准检测的通信指挥消防车公告，并确保本次提供车辆能够上应急牌照。（提供承诺函并加盖投标人公章）

    - 系统集成

车辆改装集成、整体调试、运输。

| 四川省消防救援总队采购通信指挥消防车（前突通信装备运输车）项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 车辆底盘 |  | 1 | 辆 |  |
| 2 | 卫星通信系统 | 卫星电话（含全向天线） | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 车载电台 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 公网聚合设备 | 1 | 套 |  |
| 5 | 语音图像调度系统 | 车载5G图传终端 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 车顶云台摄像机 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 车内摄像机 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 音视频综合一体机 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 可视化指挥调度软件 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 控制终端 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 头枕显示屏 | 2 | 套 |  |
| 12 |  | 车内显示器 | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 车内音响 | 1 | 套 |  |
| 14 |  | 无线话筒 | 1 | 套 |  |
| 15 |  | 辅材、辅件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 安全警示及辅助系统 | 警灯警报器 | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 爆闪灯 | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 倒车后视系统 | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 车内照明 | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 侧边帐篷 | 1 | 套 |  |
| 21 | 供配电系统 | 取力发电机 | 1 | 套 |  |
| 22 |  | 充逆变一体机 | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 免维护电池 | 2 | 只 |  |
| 24 |  | 电缆盘 | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 配电系统 | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 外接面板 | 1 | 套 |  |
| 27 |  | 接地装置 | 1 | 套 |  |
| 28 |  | 供电系统防雷 | 1 | 套 |  |
| 29 | 车辆改制 | 加装厢体 | 1 | 套 |  |
| 30 |  | 车顶平台 | 1 | 套 |  |
| 31 |  | 信号接口箱 | 1 | 套 |  |
| 32 |  | 后开门 | 1 | 套 |  |
| 33 |  | 后爬梯 | 1 | 套 |  |
| 34 |  | 车内机柜 | 2 | 套 |  |
| 35 |  | 车辆内饰 | 1 | 套 |  |
| 36 |  | 操作座椅 | 2 | 套 |  |
| 37 |  | 油漆及外饰 | 1 | 套 |  |
| 38 |  | 车窗贴膜 | 1 | 套 |  |
| 39 |  | 加装玻璃 | 2 | 套 |  |
| 40 |  | 车内外综合布线 | 1 | 套 |  |
| 41 |  | 辅料辅件 | 1 | 套 |  |
| 42 |  | 公告 | 1 | 项 |  |
| 43 |  | 系统集成 | 1 | 项 |  |

- 中型动中通卫星通信车技术要求

  - 车辆底盘

1.外形尺寸（mm）：≥7140×2070×2770(长×宽×高)；

2.燃料种类：汽油；

★3.排放标准：不低于GB14762-2008国Ⅳ；

4.轴距（mm）：≥4000；

5.接近角/离去角（°）：≥13/12；

6.最高车速（km/h）：≥130；

★7.排量（ml）/功率（kw）：≥3490/230；

8.悬架系统：前独立悬架，后钢板弹簧悬架；

9.变速器：自动，10档；

★10.配套胎压监测功能、360度全景影像、铝合金轮圈、真皮座椅、配套车内PM2.5过滤装置、负离子发生器。

  - 卫星通信系统

    - 消防专网卫星通信系统

      - 相控阵动中通天线/专网

1.天线类型：相控阵天线；

2.工作频率：接收10.7～12.75GHz；发射14～14.5GHz；

3.天线增益；接收G/T值：Max≥12.5dB/K@12.5GHz；发射EIRP：Max≥51dBW@14.25GHz；

4.极化方式：任意线极化；

▲5.卫星跟踪范围：方位360°连续旋转，俯仰20°～70°，极化调整：-90°～90°电子极化合成(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)；

6.跟踪精度要求≤0.2°RMS；

7.初始锁星时间要求：≤180s；遮挡恢复时间要求：遮挡时间≤10min，瞬时恢复；10min＜遮挡时间≤30min，恢复时间≤5s；遮挡时间＞30min，恢复时间≤10s；

8.天线接口：复合航插；

9.功耗：≤550W(典型值，含功放)，供电：DC24(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)；

10.天线尺寸（mm)≤1175×1150×120(长×宽×高)，天线重量：≤65kg；

▲11.外壳防护等级：≥IP65(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)；

12.工作环境温度：-40℃～65℃；

▲13.配置自动寻星天线控制软件，具备良好的全中文操作界面，可实现一键对星，提供计算机软件著作权登记证书。

14.内置≥60W卫星功放、低噪声放大器。

      - 天线控制器

1.标准1U机架式，220V供电；

2.支持web界面和实体按键天线参数配置、卫星选择、多端口状态检测，支持天线状态监测、指示，支持下行信号功分监测口。

      - 卫星调制解调器

★1.符合消防卫星通信标准，可以接收消防救援局卫星主站网管信号，接入国家消防救援局卫星网卫星主站系统，支持二级网管管理，中文界面；

2.调制解调方式至少包含：网管信道：BPSK；业务信道：BPSK、QPSK、8PSK、16APSK；

3.中频频率：950～2150MHz；

4.网管信道符号速率：前向TDM：192ksps～12Msps；反向TDMA：64ksps～4Msps。

      - 专网交换机

1.类型：千兆以太网交换机；

2.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；

3.包转发率：≥108Mpps；

4.接口数目：≥24×千兆网口+4×SFP；

5.传输速率：10M/100M/1000Mbps；

6.支持GE端口聚合、静态聚合、动态聚合、跨设备聚合。

    - 高通量卫星通信系统

      - 相控阵动中通天线/高通量

1.天线类型：相控阵天线；

2.终端应高度集成，天线、射频、变频、惯导、天线控制单元等组件应集成于一体；

3.卫星频段：发射：13.75GHz～14.50GHz；接收：10.7GHz～12.75GHz；

4.极化方式：支持线极化/双圆极化；

▲5.增益指标：发射ERIP≥46dBW；接收G/T≥9.5dB/K（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）；

6.跟踪精度：≤0.2°RMS；

▲7.方位跟踪角度：0°～360°无限制，俯仰跟踪角度：≥10°～90°，极化跟踪角度：≥0°～180°（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）；

8.初始动态捕星时间：＜120S，初始静态捕星时间：＜50S；

9.再捕获时间：遮挡时间≤5min，捕获时间：＜8S；遮挡时间＞5min，捕获时间：＜10S；

10.波束切换时间：＜150us

11.尺寸(mm)≤650×550×70（长×宽×高），重量≤11kg

12.工作环境温度：-45℃～+60℃；

13.供电：功耗≤300W；

▲14.防护等级：≥IP67（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）；

▲16.冲击、震动：满足GB/T13543的试验要求（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）；

▲16.通过交变湿热、霉菌、抗风测试（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）。

      - 天线控制系统

▲1.天线控制：可使用PC端控制软件和WEB界面进行设备控制，WEB界面分辨率自适应以满足在手机端的控制能力；具备设备控制、数据和状态显示、设备诊断、系统升级，日志记录与导出、星历文件下载和导入等功能（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）；

▲2.控制软件：提供计算机软件著作权登记证书。

      - 高通量卫星调制解调器

1.可接入亚太6D国产高通量卫星的国产主站系统；

2.前向信道：

①协议标准：DVB-S2/ACM；

②调制方式：QPSK，8PSK，16APSK，32APSK；

③载波速率：≥1Msps～60Msps；

3.回传信道：

①协议标准：MF-TDMA，SCPC；

②调制方式：QPSK，8PSK，16APSK；

③载波速率：≥400Ksps～16Msps；

④工作频率：≥950～2150MHZ；

⑤支持OpenAMIP协议。

      - 高通量卫星流量

★提供3年流量，≥60G流量/年。

    - 卫星电话（含全向天线）

1．支持天通一号卫星网络；

2．双卡双待，全网通与天通一号卫星网络无缝切换；

★3.支持北斗定位功能；（提供承诺函并加盖投标人公章）

4.采用Andriod8.1及以上操作系统，可加载用户定制 App；

5.≥5.5英寸触摸屏；

6.≥32GB机身存储（支持扩展，最大128GB）；

7.具有辅助对星功能；

8.可靠连接、支持加密；

9.天线可拆卸，支持连接全向天线功能；

10.紧急呼叫和SOS一键呼救；

11.电池及工作时间：≥6000mAh电池，待机时间≥168小时，卫星通话时间≥10小时；

12.前置≥500万像素，后置≥1300万像素，支持自动对焦，闪光灯；

▲13.三防设计，防护等级：≥IP68（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件）；

▲14.具有抗≥1.5米硬面自由跌落；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印）

★15.含一年通信资费，通话时长≥700分钟（提供承诺函并加盖投标人公章）；

16.全向天线1根，有线耳机1条。

    - 车载电台

1.支持数字集群和常规模式，兼容支持模拟集群和模拟常规模式；

2.支持PDT/DMR制式数字集群技术；

3.数字车载台，频段与使用单位频段兼容；

4.支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼和紧急呼叫；

▲5.具有场强上报功能，集群模式下，可通过PDT调度系统客户端查看终端场强信息；

6.区域容量≥64，待机电流≤0.6A，接收电流≤2.0A。

★7.支持接入四川370M数字集群专网，实现专网所有功能及技术指标（详见应急管理部《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》）。

  - 语音图像调度系统

    - 音视频综合处理平台

1.集高清视频拼接、数字音频处理、KVM坐席、中控、SIP/H.323视频会议、录播、可视化管理等功能于一体；

2.主机采用19”标准机箱设计，不高于3U，具备不小于7寸触摸显示屏，可进行视频预览和触控操作菜单；

3.采用国产纯嵌入式H.265编解码AI处理器，处理器≥8核处理器，内置≥6Tops AI算力；

4.视频接口卡：支持≥8个输入/输出混插槽位，单卡支持4路、8路接口，支持不低于64路视频输入/输出，视频输入板卡支持HDMI/DVI/SDI等各类信号接口卡；

5.支持视频输入画面隐私保护功能，单个画面支持不低于3块区域位置的隐私保护，区域位置面积支持任意放大缩小或者全屏；

6.音频接口卡：支持≥12路麦克风输入（需带48V幻象供电），≥6路立体声线路输入，≥4路远程解码音频输入，≥8路平衡音频输出；

7.可编程中控接口：≥8路RS232/485、≥8路IO/IR接口、≥8路RELAY；

8.USB接口：≥4路USB通讯接口，1路TYPE-C，可外挂U盘、刻录光驱、等外围存储设备；

9.主机具备级联功能，不少于1路级联网络接口，实现多台设备集群级联实现扩展音视频接口；

10.编解码能力：支持4K高清视频编解码；视频支持H.265，H.264视频压缩算法，支持音频G.711A/G.711U/AAC/PCM音频压缩算法；编码分辨率、码率、采样率可调；

11.主机具备音频处理功能，支持自动回声消除AEC，自动增益控制AGC，自动反馈抑制AFC，自动噪声消除/抑制（ANC/ANS），均衡调节等功能；

12.主机支持语音激励功能，语音激励调取角色画面完成合成激励切换，独立激励画面切换操作；支持话筒语音激励灵敏度调节，话筒角色优先级别设置，语音激励参数一键场景保存和调用；

▲13.主机支持插入KVM坐席输入/输出板卡，每路视频源具备独立KVM坐席USB接口；可实现远程KVM坐席控制功能，在坐席端OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览、切换、跨屏、漫游，大屏推送与接管、抓取，远程交互协同；

▲14.画面合成：满足≥2路4K独立画面合成；≥23种合成模式，支持2/4/6/8/9等分屏模式；≥12种切换特效，擦除/收缩/淡入淡出等；（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）

15.支持会议录播硬盘录像机功能：内置≥2T储存硬盘，文件格式需支持MP3、MP4、MPEG4等；≥30路音视频码流实时存储；支持对外冗余双硬盘抽拉口，硬盘抽拉支持锁扣；

16.实时回放：支持实时回放，在不结束当前录制任务情况下可实时回放当前录制视频文件；

17.主机支持字幕叠加、台标叠加，支持图像画面移动检测实现自动视频切换；

18.支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TLS/HTTP协议；

▲19.主机应支持B/S端网页、C/S客户端APP可视化操作界面等多种控制方式，具备场景一键调用、视频可视化预览及拖拽切换，所见即所得进行视频矩阵切换、呼叫、多方互动、录播、回看等操作，保障会议进程可控性；C/S客户端APP，至少支持安卓、Windows、麒麟操作系统客户端可视化管理。

    - 车载视频会议终端

1.视频输入接口：至少支持1×HDMI4K超高清输入，1×DVI1080P高清输入，2×SDI1080P高清输入；

2.视频输出接口：至少4×HDMI4K超高清解码输出，支持四显同时输出；

3.多路编解码能力：至少支持1路4K30Fps和2路1080P编码；支持12路4K30Fps的解码或者32路1080P的解码；

4.音频输入接口：至少支持2路音频输入，1×3.5接口，1×RCA接口；

5.视频输出接口：至少支持2路音频输出，1×3.5接口，1×RCA接口；

★6.支持通过H.323或SIP标准协议与在用的消防救援队伍图像综合管理平台对接(现使用的图像综合管理平台MCU型号为：华平MCU-AM2064E），实现指挥终端注册到图像管理平台，在平台图像资源树上呈现，指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端能获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览视频。

    - 指挥调度台

1.一体化拉杆箱滚轮设计；

2.整机集成前方指挥部常用的指挥视频终端、调度台、音视频矩阵、电话、话筒、音箱、网络、锂电池等模块，满足视频指挥调度、视频切换、语音通信、显示控制、音源编组、电话值守、信息展示、信息记录等常见应用需求；

3.集成调度台和指挥终端双主控模块，主控模块应采用可插拔设计，内存≥32GB，硬盘容量≥1TB。指挥终端能够对消防指挥视频系统内部图像资源的自由调度和对讲，满足对接入资源的视频码率、分辨率、帧率的基本参数的远程调节；

★4.支持通过H.323或SIP标准协议与在用的消防救援队伍图像综合管理平台对接(现使用的图像综合管理平台MCU型号为：华平MCU-AM2064E），实现指挥终端注册到图像管理平台，在平台图像资源树上呈现，指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；调度台能获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览视频；

5.支持视频调度、语音调度、视频会商、地图调度和远程录像等可视化指挥调度功能。支持在终端上直接创建和召开调度会议，并支持调度会议模板设置、音视频广播、视频轮询、云台控制、会议录像等会控功能；

▲6.支持电话呼入呼出功能，支持呼叫手机、座机、卫星电话等语音设备；可以将各种制式的数字集群、模拟集群、短波、超短波等接入到系统中，与无线集群系统手持台之间语音通信；（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）

7.视频支持H.265、H.264 BP、H.264 HP，音频支持G.711/G722/G.722.1/G.729/G.719/OPUS；至少支持4K、1080P、1080i、720P、VGA、AUTO；帧率支持1/5/10/15/30/60Fps可选；

8.折叠三联屏设计，单个屏幕≥15.6英寸液晶屏，分辨率不低于 1920×1080，三个显示屏图像能够进行灵活切换，可以同时显示现场视频调度、GIS地图和业务调度画面，并支持将屏幕画面按需投影至前方指挥部大屏系统显示；

9.集成触摸控制屏，屏幕尺寸不低于8.0英寸；

10.具备鹅颈麦，便于通信员值班调度、视频点名、会前测试等场景；具备无线麦，便于指挥员将灾害现场情况、救援进展等快速汇报给后方指挥中心；

11.音频输入接口至少支持1×RCA输入，1×3.5mm输入，1×卡侬输入；音频输出接口至少支持2×RCA输出，1×3.5mm输出；

12.视频输入接口至少支持8路HDMI或SDI；视频输出接口至少支持6路HDMI。内置1路1080P高清摄像头，水平270°和垂直105°旋转，能够采集现场指挥员及周边的图像信息；

12.支持MESH自组网、卫星网络、指挥调度网络接入，支持5G全网通，支持多种VPN协议（满足但不限于L2TP、IPSec、VPN、APN）；千兆速率的LAN口不少于3个；

13.支持在≤1Mbps带宽的消防卫星网络条件下，即可将任意4路图像传输回指挥中心，且图像分辨率不低于1080P，视频效果稳定流畅；

14.不少于4×USB接口；2×4G/5G天线接口；1×SIM接口；1×对讲机接口，可按用户对讲机制式定制线材；

15.内置锂电池，续航时间不低于2小时。支持AC/DC转换电路，电源转换功率≥350W，输入电压范围90V-246V AC。

    - 车载5G图传终端

★1.兼容性要求：支持通过H.323或SIP标准协议与在用的消防救援队伍图像综合管理平台对接(现使用的图像综合管理平台MCU型号为：华平MCU-AM2064E），实现指挥终端注册到图像管理平台，在平台图像资源树上呈现，指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端能获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览视频。

2.符合ITU-TH.323协议、SIP协议标准，视频编码支持：H.265、H.264BP、H.264HP、H.263+、多码流技术，音频编码支持：G.711/G.722/G.722.1/G.729/G.719/OPUS；

▲3.最高图像编码分辨率支持：≥4K，最高图像解码分辨率支持：≥4K，最高数据内容分辨率支持：≥4K，活动图像帧率支持：1/5/10/15/30/60Fps；（提供彩页证明）

4.视频输入接口：≥1×HDMI 4K超高清输入，≥1×DVI 1080P高清输入，≥2×SDI 1080P高清输入；

5.视频输出支持：≥3×HDMI4K超高清解码输出，支持三显输出；

6.网络接口支持：≥1×10M/100M/1000M快速自适应以太网口，≥1×WIFI，≥1×5G/4G全网通；

★7.支持北斗定位功能。(提供承诺函并加盖投标人公章）

    - 会议摄像机

1.传感器：≥1/2.5＂CMOS传感器，≥800万像素；

2.分辨率：不低于4K(3840×2160)；

3.光学变倍：≥12倍光学变焦；

4.支持图像自动翻转，摄像机可正装、吊装。

    - 车顶T型云台摄像机

1.采用≥1/1.8＂CMOS传感器，≥800万像素，≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍，支持超低照度，不低于0.005Lux/F1.5（彩色）；

2.分辨率：不低于4K（3840×2160）；

3.运动范围：水平360°；垂直运动范围：≥+90°～-90°；支持≥300个预置点，支持8条巡航扫描，支持预置点功能；

4.支持GB/T28181协议。

    - 会议区显示屏1

1.屏幕尺寸：≥43英寸；

2.分辨率：≥3840×2160；

3.显示比例：16：9；

4.亮度：≥300cd/m2。

    - 会议区显示屏2

1.屏幕尺寸：≥55英寸；

2.分辨率：≥3840*2160；

3.显示比例：16：9；

4.支持红外触摸技术，触摸精度±2mm，最小识别物≤3mm；

5.触摸点数：≥40点触摸；

6.内置6阵列麦克风，具备≥1300万像素摄像头；

7.配置投屏器，支持一键投屏。

    - 便携式显示器

1.屏幕尺寸：≥14英寸；

2.分辨率：≥1920*1080；

3.显示比例：16：9。

    - 可视化指挥调度软件

1.具备视频监视、视频切换、云台控制、可编程中控、音频调节、直播、录播控制、互动拨号呼叫、系统管理等功能，支持在国产化环境下运行。

2.系统应能实时显示录播画面、显示会议信息、录制时间和硬盘容量、剩余硬盘空间、网络连接状态等实时信息。

3.应支持不少于7路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换；支持输出视频通道预览放大。

▲4.支持输入输出音频控制，以音柱实时显示音频大小，采用推拉式音量调节。（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）。

5.中控界面可编程页面在线编辑，支持图片、文字、按键等编程应用，实现中控的集中控制管理。

6.支持本地画面，远程交互画面合成布局，具备23种以上合成布局模式。

7.具备录制、暂停、停止、录制通道选择、直播推送控制功能。

8.支持视频文件在线点播VOD，支持录像文件下载、FTP上传管理。

9.支持值班模式、工作模式、演习模式、休息模式等场景保存，一键调取场景预案。

    - 控制终端

1.屏幕：≥12英寸OLED；

2.分辨率：≥2800×1840；

3.触摸屏：多点触控，支持不少于10点触控；

4.运行内存（RAM）≥12GB；存储容量（ROM）≥256G；

5.前置摄像头：≥800万像素；

6.后置摄像头：≥1300万像素。

    - 车内音响

1.高音质有源音响；

2.频率范围：40HZ-20KHZ；

3.输出功率：≥50W+50W；

4.音源输入：至少支持蓝牙、同轴、光纤、HDMI ARC、模拟输入；

5.扬声器单元：不低于4.5寸中低音、25毫米高音。

    - 有线话筒

1.有线话筒，采用一体式底座，内置≥20mm直径电容音头；

2.指向特性：超心型指向；

3.支持48V幻象供电；

4.灵敏度：≥-29dB，35.4mV/Pa；

5.频率响应范围支持：20Hz～20000Hz；

6.等效噪声级：≤18dB（A计权）；

7.输出连接器：标准三针卡侬插头。

8.最大承受声压：≥128 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa)；

9.输出阻抗：支持≥200Ω。

    - 无线话筒

1.一拖二，双通道接收、采用UHF频段、PLL数字频率；

2.接收各通道LCD分别显示：频率频道、射频强度、静音、天线内部分极和菜单内各指标调节内容；

3.频率范围支持：640-690MHZ；

4.信道数目≥200，频率稳定度±0.005%以内；

5.最大频偏：±45KHZ；

6.音频响应：40HZ-18KHZ[+3dB]；

7.综合信噪比：≥110 dB；

8.综合失真：≤0.2%。

    - 车外功放

1.额定功率8Ω：≥600W×2；

2.额定功率4Ω：≥1000W×2；

3.总谐波失真：<0.025%@8Ω，20Hz-20kHz；

4.频率响应(+0/-0.25dB)：<±0.5dB20Hz-20kHz。

    - 车顶喇叭

1.高音喇叭；

2.防护等级：≥IP55；

3.额定功率：≥100W。

  - 计算机及网络系统

    - 网络交换机

1.类型：千兆以太网交换机；

2.应用层级：三层；

3.交换容量（全双工）：≥336Gbps；

4.包转发率（整机）：≥96Mpps；

5.业务端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-XSFP千兆以太网端口。

    - 工控机

1.尺寸：≤4U机箱；

★2.处理器：最大睿频频率≥6GHz，≥8核，≥16线程；

3.内存：≥16G；

4.硬盘：≥1TB SSD+1TB机械硬盘；

★5.显卡：≥4G显存；

6.配置无线键鼠1套。

    - 图形工作站（含软件）

★1、处理器：最大睿频频率≥5.4GHz，缓存≥30M，≥24线程，≥16核；

★2、显卡：独立显卡，≥16G显存，GPU性能释放≥175W；

★3、内存容量：≥64G；

4、固态硬盘容量：≥2T；

5、屏幕尺寸（英寸）≥16；屏幕分辨率≥2560×1600，屏幕刷新率≥240Hz；

6、无线网卡：支持双天线Wi-Fi7；

8、有线网络接口：支持10/100/1000Mbps；

9、电池容量：≥80Wh；

★10、带正版操作系统，正版办公软件。

11、制图软件：支持模型重建，能导入航拍原图，输出高精度二维正射影像与实景三维模型；能测量目标对象的坐标、距离、面积、体积等多种关键数据，并可对测量结果进行命名、导出等操作；支持激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件；在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整；支持一个任务同时输出二维和三维成果，支持永久免费升级，支持离线使用。

    - 测绘无人机

★总体要求：含飞行器×1架，遥控器×1，双云台×1，图传套件×1套，飞行智能电池×3块，电池箱×1，运输箱×1，浆叶×8对、起落架×2个，≥512G内存卡×2张(含读卡器)，测绘镜头×1，近场同步系统×1，算力盒子×1；要求所有载荷与无人机相匹配；提供1年机身险和1年三者险（提供每年因飞行意外造成的无人机损环维修服务，额度5.5万之内不限次数维修，提供1年无人机意外造成的第三方赔付保险，额度100万元）。

一、飞行器：

1.裸机重量（带普通桨叶）不带电池≤5.1kg，带电池≤10kg；最大载重≥6 kg，最大抗风速度≥11米/秒；

2.展开尺寸(mm)：长≤1000，宽≤800，高≤490（含脚架）、折叠尺寸(mm)：长≤500，宽≤500，高≤490（含脚架及云台）；

▲3.最长飞行时间≥50分钟，防护等级≥IP55；

4.感知系统类型至少包含：全向双目视觉系统、水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器、六向毫米波雷达；

5.最大信号有效距离：≥40公里；

6.地面站屏幕分辨率≥1920×1200、屏幕尺寸≥7英寸；

7.支持图传中继功能，内置图传中继模块；可将一台无人机升高作为中继机，为另一台作业机提供中继信号。

二、测绘镜头：

1.（长×宽×高）(mm)≤200×17×130，重量≤850g；传感器尺寸（照片，长×宽）(mm)：≥35×20（全画幅），有效像素≥4500万，图像尺寸（长×宽）(px)≥8100×5400；

2.绝对精度：平面精度优于3cm，高程精度优于5cm。

三、近场同步系统：

1.屏幕尺寸≥14英寸；通讯方式：2.4G/5G；续航时长≥4小时；最大传输距离≥300m（无干扰环境下）；工作方式：支持多对一、一对一；发射器接口类型：至少支持Type-c、HDMI。

四、算力盒子：

1.重量：120±5克；

2.防护等级：≥IP55；

3.额定功率：≥33W；

4.内存：≥16GB；

5.存储：≥256GB SSD；

6.算力最高可达100TOPS，支持将算力应用于飞行、云台和相机控制；

7.工作温度：-20℃至50℃；存储温度：-20℃至60℃。

    - 侦查无人机

1.裸机重量（无配件，带桨叶）≥1.2kg；最大起飞重量≥1.4kg；尺寸（折叠）（mm）≥200×110×100（长×宽×高）；对角线轴距（mm）≥400；

2.最大上升速度≥10m/s；最大下降速度≥8m/s；最大水平飞行速度≥20m/s；最长飞行时间≥40分钟；最大抗风速度≥11米/秒；

3.定位系统：支持北斗定位；

4.无人机系统应能自动识别人、车、船目标；

★5.应同时具备可见光相机、热成像相机、激光测距仪、红外补光灯模块；

★6.广角相机影像传感器：≥1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4500万；长焦相机影像传感器≥1/1.5英寸CMOS，有效像素≥4500万，最大视频分辨率≥3840×2160@30fps；

7.热成像相机：照片分辨率≥640×512，应支持点测温、区域测温、高温报警等；

▲8.飞行器应具备内置RTK定位模块，具备RTK定位能力，能够通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）；

▲9.遥控器和飞行器应支持通过4G模块实现无人机的控制和图像视频传输（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）；

10.飞行器应具备降落保护功能；在自主降落过程中，飞行器应能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器应保持悬停，同时应能通过遥控器软件向用户发出提示；

▲11.飞行器应具备全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器（提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）；

12.应具备失控返航功能，可设置遥控信号中断后的飞行器失控动作为返航、降落或悬停；

13.移动电源：容量≥1000Wh，输出功率≥1000W，市电快充充满电≤1.8小时，2C 2A USB接口，重量≤13Kg，具备智能电池管理系统；

★13.配置清单：飞行器×1、遥控器×1、飞行电池×2、充电器×1、云台保护罩×1、移动电源×1，提供不少于2年的机损险；在保障额度（3.5万）内提供不限次数的维修服务，保障范围包括但不限于撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外造成的无人机损伤；提供不少于1年的第三方责任险，保障额度不低于20万元，保障内容包括但不限于设备飞行过程中对第三者造成的人身伤亡或财产损失。

  - 安全警示及辅助系统

    - 警灯警报器

1.长排型警灯，流线型外观，LED光源爆闪，长度≥1.3米；

2.警报器功率：≥200W，声音清晰洪亮，集成各种制式警报声音，支持喊话功能。

    - 频闪灯

采用LED光源，红蓝色，爆闪，与警灯集成控制，壳体防水，防尘。

    - 倒车显示系统

支持不少于4路图像监控，360°无死角监控，≥7寸全彩显示屏，含行车记录仪。

    - 灭火器

≥1KG干粉灭火器，固定安装。

    - 车载空调

1.制冷量（W）：≥3500；

3.制热量（W）：≥2000；

4.抗冲击（g/ms）：≥15/11；

5.制冷消耗功率（W）：≤1600；

6.使用环境温度（℃）：-45～55。

    - 工具箱

应包含电讯常用维修工具，套装，不低于30件套组合工具。

    - 多功能一体机

打印/复印/扫描多功能一体机，激光打印，≥A4幅面，支持无线+有线接入。

    - 饮水机

车载即热饮水机。

    - 自动充电脱离装置

给车载蓄电池充电，可长时间供电，并与底盘启动系统连接，发动机启动后，连接线缆自动脱落。

    - 车内照明

1.照明系统分为交流照明、直流照明，二者互为补充；

2.车内照明包括发电机舱照明、裙箱照明、机柜照明、设备间照明、会议室照明，均采用采用LED光源。

    - 场地照明

LED照明灯，数量不少于4只，防水、防尘，安装在车两侧，实现夜间场地照明。

  - 供电系统

    - 取力发电机

1.发电机持续功率：≥5KW，功率补偿模块额定功率：≥2KW；输出电压：230±2%Vac；输出频率：50Hz±0.05，负载谐波失真率：THD≤1%(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)。

2.▲-45～60℃条件能带载5KW，并配置人机操控性设计：匹配车型自动调速功能，驻车使用打开取力发电机时，发动机转速自动提升至1200转/分。

3.具备≤2.2英寸独立液晶显示，同一界面能直观显示累计计时、增功能力显示、负载大小和增速、过载、过温、短路等告警信息投标时提供液晶显示实物安装界面图。

    - UPS主机

容量不低于3KVA，单相。

    - UPS电池组

机架式UPS原装电池组1套，与UPS同品牌，满足车上设备不少于15分钟供电。

    - 免维护电池

1.免维护铅酸电池；

2.单只容量：≥100AH/12V。

    - 充电机

1.电池电压：12VDC；

2.额定输出电流：≥20A；

3.具备输出短路/输入反接/充电器过温/电池过温/过压保护。

    - 电源电缆盘

1.手动型线缆盘；

2.配≥50米线缆，线缆截面积根据整车最大负载选择，满足最大功率长时间运行；

3.配置防水电缆连接接头。

    - 配电系统

整车电源管理、分配，含断路器、漏电保护器、市电/发电指示灯及切换开关、过流过载保护、交直流电压电流表等。

    - 防雷接地系统

整车具备防雷接地系统，C级防雷。配接地桩、接地线、静电地拖。

  - 车辆改装

    - 车内装饰拆除及处理

为实施车辆加强及车辆综合布线等工作，需对原车内饰拆除及后期恢复。

    - 车辆加强

1.采用不同规格的方型钢管，根据需要对车顶/车壁/车底等关键部位进行加强加焊，增强车体受力能力。

▲2.采用先进的制作工艺，投标时需提供投标人工艺装备情况，拥用先进的数控折弯机、激光切割机，数控剪板、数控冲床机、专业喷漆烤房等（需提供设备照片和购买合同证明材料）

▲3.具有机器人焊接工艺，要求投标人具有机器人焊机自动化工作站，投标时需提供自动化工作站采购合同复印件作为证明文件。

    - 车顶平台

1.采用不锈钢骨架焊装，表面铺装花纹铝板；

2.焊接好的部件经时效处理后进行调整，检验合格的平台骨架需要在车顶试安装并配做平台外蒙皮，平台外蒙皮采用花纹铝板拼焊；

3.平台表面要求外形美观、满足使用强度要求，并具有良好的耐腐蚀性。

    - 车顶护栏

不锈钢圆管氩弧焊焊接组合，牢固可靠固定在车顶四周。

    - 后爬梯

1.车厢后部安装后爬梯，方便人员上到车顶；

2.后爬梯采用不锈钢制作，梯步具备防滑功能，步间距设置合理；

3.后爬梯稳定可靠，能最大限度保证人员安全。

    - 车内地板

要求工作会议区铺PVC地板革，后舱铺花纹铝板。

    - 车辆内饰

1.车内装饰材料采用环保产品，门框窗框和相应的木装饰采用贴皮工艺，皮质、木纹颜色与内饰风格协调，整车内饰支持根据客户需求定制。

▲2.车辆所用水性胶不含游离甲醛、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃等物质，总挥发性有机物≤10g/L(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)；

▲3.装潢板材要环保、耐用、安全。要求：甲醛释放量≤0.2mg/L，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2800MPa，握螺钉力（板面）≥1000N，握螺钉力（板边）≥805N(提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件)。

    - 电视墙

电视墙采用金属骨架，骨架间加隔热吸音棉，外板采用多层实木，表面软包。

    - 车内机柜

采用≥1.5mm钢板制作，整个柜体数控机床加工，连接处采用二氧保护焊焊接，表面喷塑处理。配置橡胶减震垫，确保设备工作不受震动影响；机架周边配装饰木条，机架与车身的间隙配有堵板；配备托架、开孔板、面板、接地排、接线排、装饰钉。

    - 外接口箱

车辆配置外接口箱，加密封胶条以防尘；箱内安装电源、音视频/网络等信号接口。

    - 会议桌

采用实木制作，表面贴皮；颜色与车内装饰协调；尺寸与车内空间匹配，会议桌安装信息接口，至少包含电源输出、音视频/网络等接口。

    - 会议座椅

沙发座椅带靠背，单套乘坐≥3人；坐垫采用高密度、高回弹海绵，坐感舒适；颜色、大小与车内空间协调；安装位置合理，人员进出方便。

    - 主席座椅

采用真皮面料，造型美观、舒适；可前后滑动，360°旋转盘；靠背角度可调。

    - 操作员座椅

可折叠操作座椅，方便人员操作设备。

    - 操作台

采用实木制作，表面贴皮，颜色、造型与车内装饰协调。

    - 器材架

后舱按需定制铝合金器材架，便于存放设备及救援物资。

    - 车窗贴膜

全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用紫外线阻隔率≥99.9%、太阳能总阻隔率≥52%的太阳膜。

    - 油漆及外饰

1.按照使用单位要求定制，需选用汽车专用油漆，需保证具有良好的防锈、防腐性能。整车喷漆满足《QC/T484漆面质量标准》的规定，涂装质量要求：饱满、细腻、光亮，装饰性好，不会出现桔皮、流挂、针孔、粉刺等表面缺陷。

★2.车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求。

    - 车内外综合布线

含电源线、控制线、天馈线、接插件、线槽等，采用分类布线原则，充分考虑EMC（电磁兼容性）性能，确保车上设备能够稳定可靠运行。

    - 辅料辅件

全车设备固定、连接结构件制作、非标设备安装件、紧固件、接插件、密封胶、密封条、绑扎带等。

    - 公告

★1、车辆改装完成后，重新进行车辆相关检测，并提供相关证明资料。（提供承诺函并加盖投标人公章）

★2、提供按照GB7956.1-2014标准检测的通信指挥消防车公告，并确保本次提供车辆能够上应急牌照。（提供承诺函并加盖投标人公章）

    - 系统集成

完成车辆改装设备集成、整体调试、运输至指定地点。

| 四川省消防救援总队采购通信指挥消防车（中型动中通卫星通信车）项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 车辆底盘 |  |  | 1 | 辆 |  |
| 2 | 卫星通信系统 | 消防专网卫星通信系统 | 相控阵动中通天线专网 | 1 | 套 |  |
| 3 |  |  | 天线控制器 | 1 | 台 |  |
| 4 |  |  | 卫星调制解调器 | 1 | 台 |  |
| 5 |  |  | 专网交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 高通量卫星通信系统 | 相控阵动中通天线高通量 | 1 | 套 |  |
| 7 |  |  | 天线控制系统 | 1 | 台 |  |
| 8 |  |  | 高通量卫星调制解调器 | 1 | 台 |  |
| 9 |  |  | 高通量卫星流量及端站开通费 | 1 | 项 |  |
| 10 |  |  | 车载电台 | 1 | 台 |  |
| 11 |  |  | 卫星电话（含全向天线） | 1 | 台 |  |
| 12 | 语音图像调度系统 |  | 音视频综合处理平台 | 1 | 套 |  |
| 13 |  |  | 车载视频会议终端 | 2 | 台 |  |
| 15 |  |  | 指挥调度终端 | 1 | 台 |  |
| 15 |  |  | 车载5G图传终端 | 1 | 台 |  |
| 16 |  |  | 会议摄像机 | 1 | 套 |  |
| 17 |  |  | 车顶T型云台摄像机 | 1 | 套 |  |
| 18 |  |  | 会议区显示屏1 | 1 | 台 |  |
| 19 |  |  | 会议区显示屏2 | 1 | 台 |  |
| 20 |  |  | 便携式显示器 | 1 | 台 |  |
| 21 |  |  | 可视化指挥调度软件 | 1 | 套 |  |
| 22 |  |  | 控制终端 | 1 | 台 |  |
| 23 |  |  | 车内音响 | 1 | 套 |  |
| 24 |  |  | 有线话筒 | 2 | 套 |  |
| 25 |  |  | 无线话筒 | 1 | 套 |  |
| 26 |  |  | 车外功放 | 1 | 套 |  |
| 27 |  |  | 车顶喇叭 | 4 | 只 |  |
| 28 | 计算机及网络系统 |  | 网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 29 |  |  | 工控机 | 1 | 台 |  |
| 30 |  |  | 图形工作站（含软件） | 1 | 台 |  |
| 31 |  |  | 测绘无人机 | 1 | 台 |  |
| 32 |  |  | 侦查无人机 | 1 | 台 |  |
| 33 | 安全警示及辅助系统 |  | 警灯警报器 | 1 | 套 |  |
| 34 |  |  | 频闪灯 | 1 | 套 |  |
| 35 |  |  | 倒车显示系统 | 1 | 套 |  |
| 36 |  |  | 灭火器 | 2 | 个 |  |
| 37 |  |  | 车载空调 | 1 | 套 |  |
| 38 |  |  | 工具箱 | 1 | 套 |  |
| 39 |  |  | 多功能一体机 | 1 | 套 |  |
| 40 |  |  | 饮水机 | 1 | 套 |  |
| 41 |  |  | 自动充电脱离装置 | 1 | 套 |  |
| 42 |  |  | 车内照明 | 1 | 套 |  |
| 43 |  |  | 场地照明 | 1 | 套 |  |
| 44 | 供电系统 |  | 取力发电机 | 1 | 台 |  |
| 45 |  |  | UPS主机 | 1 | 台 |  |
| 46 |  |  | UPS电池组 | 1 | 套 |  |
| 47 |  |  | 免维护电池 | 1 | 只 |  |
| 48 |  |  | 充电机 | 1 | 台 |  |
| 49 |  |  | 电源电缆盘 | 1 | 套 |  |
| 50 |  |  | 配电系统 | 1 | 套 |  |
| 51 |  |  | 防雷接地系统 | 1 | 套 |  |
| 52 | 车辆改装 |  | 车内装饰拆除及处理 | 1 | 套 |  |
| 53 |  |  | 车辆加强 | 1 | 套 |  |
| 54 |  |  | 车顶平台 | 1 | 套 |  |
| 55 |  |  | 车顶护栏 | 1 | 套 |  |
| 56 |  |  | 后爬梯 | 1 | 套 |  |
| 57 |  |  | 车内地板 | 1 | 套 |  |
| 58 |  |  | 车辆内饰 | 1 | 套 |  |
| 59 |  |  | 电视墙 | 1 | 套 |  |
| 60 |  |  | 车内机柜 | 2 | 套 |  |
| 61 |  |  | 外接口箱 | 1 | 套 |  |
| 62 |  |  | 会议桌 | 1 | 套 |  |
| 63 |  |  | 会议座椅 | 2 | 套 |  |
| 64 |  |  | 主席座椅 | 1 | 套 |  |
| 65 |  |  | 操作员座椅 | 1 | 套 |  |
| 66 |  |  | 操作台 | 1 | 套 |  |
| 67 |  |  | 器材架 | 1 | 套 |  |
| 68 |  |  | 车窗贴膜 | 1 | 套 |  |
| 69 |  |  | 油漆及外饰 | 1 | 套 |  |
| 70 |  |  | 车内外综合布线 | 1 | 套 |  |
| 71 |  |  | 辅料辅件 | 1 | 套 |  |
| 72 |  |  | 公告 | 1 | 套 |  |
| 73 |  |  | 系统集成 | 1 | 套 |  |