四川省消防救援总队

2025年度消防装备部门集中采购项目（信息通信类）技术需求参数

| 序号 | 设备名称 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持电台(兼容370M和350M、IIC防爆) | 1、工作频段：350-400MHz； ★2、整机不低于IIC级防爆； 3、1.7英寸及以上彩色显示屏； 4、符合标准PDT协议，对讲工作模式包含：数字集群、数字常规、模拟常规，输出功率≤2W，接收灵敏度≤-116dBm； 5、电池：≥1900mAh防爆电池，工作时间≥16小时； 6、重量：≤500g； ★7、仅支持北斗定位，支持蓝牙； ★8、与用户现有对讲机（如海能达PD780G、海能达HP780、易信AP25）能正常通信，设备交付前完成写频入网工作（写频费用由承建单位承担），接入四川省应急厅370兆数字集群系统；（提供承诺函） 9、防护等级：≥IP68； ★11、组成部分：主机×1、天线×1、电池×1、背夹×1、充电器×1、挂绳×1、有线耳机×1。 |
| 2 | 手持电台（兼容370M和350M、防爆） | 1、工作频率：350-400 MHz； ★2、整机不低于IIB级防爆； 3、1.8英寸及以上彩色显示屏； 4、符合标准PDT协议，对讲工作模式包含：数字集群、数字常规、模拟常规，输出功率≤3.5W，接收灵敏度≤-116dBm； 5、电池容量≥2200mAh防爆锂电池，工作时间≥16小时； 6、重量：≤410g； ★7、仅支持北斗定位，支持蓝牙； ★8、设备交付前完成写频入网工作（写频费用由承建单位承担），接入四川省应急厅370兆数字集群系统；（提供承诺函） 9、防护等级：≥IP68； ★10、组成部分：主机×1、天线×1、电池×1、背夹×1、充电器×1、挂绳×1、有线耳机×1。 |
| 3 | 手持电台（兼容370M和350M、非防爆） | 1、工作频率：350-400 MHz； 2、防护等级：≥IP68； 3、1.8英寸及以上彩色显示屏； 4、符合标准PDT协议，对讲工作模式包含：数字集群、数字常规、模拟常规，输出功率≤4W，接收灵敏度≤-116dBm； 5、电池容量≥2000mAh防爆锂电池，工作时间≥16小时； 6、重量：≤410g； ★7、仅支持北斗定位，支持蓝牙； ★8、设备交付前完成写频入网工作（写频费用由承建单位承担），接入四川省应急厅370兆数字集群系统；（提供承诺函） ★9、组成部分：主机×1、天线×1、电池×1、背夹×1、充电器×1、挂绳×1、有线耳机×1。 |
| 4 | 手持电台(800M、IIC防爆) | 1、频率范围：806-821MHz/851-866MHz，全面兼容成都市800兆TETRA数字集群无线通信系统； ★2、整机不低于IIC级防爆； 3、2.4英寸及以上彩色显示屏、强光下可视； 4、内置蓝牙模块，蓝牙协议版本不低于4.0； 5、防尘防水等级≥IP67； 6、具备以下基本功能：个呼、组呼、全双工免提通话、预占优先呼叫、呼叫显示、呼叫限制、通话组扫描、迟后进入、优先监听组、动态重组、双向鉴权、环境监听、缩位拨号、拨号规则、通话提示、背景组、遥晕、遥毙、单站集群提示、超出服务区显示等功能； 7、应支持多种呼叫提示方式，能以铃声，振动及铃声加振动三种不同方式实现呼叫提示，输出功率≤2W，接收灵敏度≤-116dBm； ★8、仅支持北斗定位； ★9、设备交付前应完成写频入网工作（写频费用由承建单位承担）；（提供承诺函） ★10、每台配备原厂防爆锂电池（不低于2100mAh）×1、背夹×1、吊绳×1、充电器×1。 |
| 5 | 手持电台（800M、IIB防爆） | ★1、频率范围：806-821MHz/851-866MHz，全面兼容成都市800兆TETRA数字集群无线通信系统； ★2、整机不低于IIB级防爆； 3、1.8英寸及以上彩色显示屏、强光下可视； 4、内置蓝牙模块，蓝牙协议版本不低于4.0； 5、防尘防水等级≥IP67； 6、具备以下基本功能：个呼、组呼、全双工免提通话、预占优先呼叫、呼叫显示、呼叫限制、通话组扫描、迟后进入、优先监听组、动态重组、双向鉴权、环境监听、缩位拨号、拨号规则、通话提示、背景组、遥晕、遥毙、单站集群提示、超出服务区显示等功能； 7、应支持多种呼叫提示方式，能以铃声，振动及铃声加振动三种不同方式实现呼叫提示，输出功率≤3.5W，接收灵敏度≤-116dBm； ★8、仅支持北斗定位； ★9、每台配备原厂防爆锂电池（不低于2100mAh）×1、背夹×1、吊绳×1、充电器×1。 |
| 6 | 公网集群终端 | 1、支持全网通，支持WiFi接入通信； 2、防护等级：≥IP67； 3、电池：≥3000mAh； 4、不低于4核处理器，不低于1GB内存，不低于8GB存储; 5、不低于2英寸彩色显示屏，≥500W像素摄像头； 6、具备光距、重力感器，支持蓝牙、NFC、视频通话、拍摄等功能； ★7、仅支持北斗定位； ★8、能够接入用户在用的（四川省应急厅公网对讲平台和四川省消防救援总队和对讲）公网数字集群网络，设备交付前完成写频入网（写频费用由承建公司承担）。（提供承诺函） |
| 7 | 公网融合对讲机 | 1、防护等级: ≥IP68；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 2、工作频段：支持350-400MHz； 3、全网通，支持无限制次数更换运营商，双卡双待，支持WiFi接入通信，仅支持北斗卫星定位，带蓝牙功能； 4、电池：≥2400 mAh； 5、内存容量：RAM≥3 GB，ROM≥32 GB； 6、防跌落高度：≥1.5米； 7、工作温度范围：-20℃～+60℃； 8、呼叫方式：支持语音组呼、语音单呼、语音全呼； ★9、每台设备包含3年流量，≥120 G/年，为了设备正常使用，SIM卡需由承建公司在四川省范围内办理。（提供承诺函，设备交付时完成流量开通） 10、屏幕：≥3.5英寸； 11、具备双高清摄像头，前摄像头像素不低于 500 万，后摄像头像素不低于1000万。 12、整机不低于ⅡB级防爆（提供防爆合格证复印件）； 13、支持集群多组守候，对讲机注册在窄带集群和公网POC网络时，可配置同时对≥32个通话组进行守候，当任意一个通话组发起呼叫时都可以接听和回复； 14、支持常规扫描列表，对讲机可以扫描不同直通频点实现不同频点直通语音通话监听，并且在接入当前语音通话时，可以实现语音回复； ★15、能够接入四川省应急厅370兆数字集群系统以及用户在用的（应急厅公网对讲平台和消防和对讲）公网数字集群网络，设备交付前完成写频入网（写频费用由承建公司承担）；（提供承诺函） 16、支持通过四川省应急管理厅公网对讲平台对终端进行远程软件升级、推送和安装APP、写频等操作； ★17、组成：主机×1、锂电池×1、充电器×1、背夹×1、吊绳×1。 |
| 8 | 动中通方舱车 | 详见动中通通信指挥车消防（方舱） |
| 9 | 消防员单兵定位装置 | ★一、总体要求：每套含4台数字化单兵终端，4台智能手表，4台穿戴式单兵侦检终端，2部安全感知基站，2台安全管控终端；该项设备需能够成体系使用，提供与第三方系统对接接口，实现现场数据传输和管理，数据至少应包含位置数据、人员心率数据。 二、数字化单兵终端 ★1.定位精度和范围：可以准确测量人员相互间的距离，能显示和播报实时测量数据，测距半径≥1000m；（提供所投产品的测试视频，并提供CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件） ▲2.方向定位：在室内外都可通过屏幕上显示的数值和箭头引导，准确辨别被测人员所在方向，方位角定位精度≤15度，在设备朝向与被测人员所在方向偏离不超过15度角的情况下，设备即可检测出偏航，并通过屏幕显示和语音播报提醒用户纠偏；（提供带CMA或CNAS认证标志的检测报告复印件） 3.语音对讲：对讲频率350至400MHz，发射功率2W/4W可调，支持模拟、数字模式，与消防在用的PDT对讲机兼容互通，内置消噪算法，可消除来自各个方向的警报声、电锯声、爆炸声、车辆轰鸣声等环境噪声，仅拾取对讲人声；（提供CMA或CNAS认证标识的测报告复印件） 4.信号传输：具有公网和自组网信号，可接收安全管控终端下发的搜索、撤离指令和自定义语音消息，自组网单跳传输距离≥2km； 5.具备自动开机功能； ★6.数字化单兵终端定位数据可实时上传至国家消防救援局消防综合定位服务平台；（提供承诺函）； 7.防护等级：≥IP68；防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 8.重量：≤450g，电池：连续运行时间≥6小时，显示屏类型：OLED，显示屏≥2.4英寸； 9. 高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据； ▲10.定位：仅支持北斗定位功能，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；（提供带CMA或CNAS认证标志的检测报告复印件） 三、智能手表 1.用于感知生命体征，定位人员室内外位置； 2.生命体征和其他感知：实时采集并在屏幕上显示的感知数据包含但不限于人员心率，以及血氧、心电图、体温、气压、空气质量、指南针； 3.队形保持掉队报警：2个及以上设备组成一个小队，发生掉队报警后，依靠设备自身测量并在屏幕上显示的高度差和距离，快速归队，测距精度≤1m，测距半径≥500m； 4.独立传输：可依靠设备自身公网信号把生命体征和其他感知数据直接传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台，也可依靠设备自身自组网信号与数字化单兵终端、安全感知基站、安全管控终端互相传输感知数据和报警消息，两台专用智能手表之间的自组网通信距离≥500m； ▲5.定位：仅支持北斗定位功能，误差≤10m，可依靠设备自身信号独立传输位置数据，在消防综合定位服务平台地图上显示； 6.结构：OLED显示屏，尺寸≥1.3英寸，分辨率≥450*450，具有≥3个实体按键； 7.防护等级：≥IP68，电池连续运行时间 ≥7天，整机重量（含表带）≤120g； ▲8. 身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率；（提供带CMA或CNAS认证标志的检测报告复印件） 四、穿戴式单兵侦检终端 1.监测可燃有毒气体，并预警； 2.气体监测：具有不少于具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2,H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒； 3.传输：可通过蓝牙把数据传输给数字化单兵终端，并通过数字化单兵终端传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台和安全管控终端； 4.防护等级≥IP67，防爆，采用阻燃性材料，电池连续运行时间≥6小时，整机重量（含背夹）≤250g； 五、安全感知基站 1、在大型综合体内部署安全感知基站，仅部署1台安全感知基站即可定位附近人员位置，测距精度≤1m，测距半径≥500m，方位角精度≤15度角，并可在三维模型中显示；具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；可根据设备自身检测到可燃有毒气体设置电子围栏，自动定位闯入电子围栏的数字化单兵终端，并通过自组网向其传输警告消息，同时通过屏幕显示和语音播报警告信息；具有公网和自组网信号，可中继转发扩大自组网覆盖范围，自组网单跳传输距离≥2km；OLED显示屏≥2.4英寸。 六、安全管控终端 1、提供现场人车装备感知数据监控、指挥调度、安全管控、信息上报、指令下达等功能； 2、集成内攻登记、自组网数据采集和显示平板为一体：可扫描登记数字化单兵终端、消防员专用智能手表等装备，在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份；可通过自组网接收数字化单兵终端、消防员专用智能手表、安全感知基站传输的数据，包括室内外位置、报警消息、生命体征、有毒可燃气体等； 3、提升内攻登记速度：内攻登记数字化单兵终端的识别距离≥80mm，并通过“加一、减一”等简洁语音播报，提醒安全员快速放行； 4、气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；采用泵吸式，气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒； 5、信号传输：具有5G公网、自组网、脉冲定位信号，与数字化单兵终端之间的自组网单跳传输距离≥2km，测距半径≥500m，定位精度1m； 6、实战实用：防护等级≥IP68，防爆，采用阻燃性材料，1.5米自由跌落不影响使用，可以在70℃至-20℃环境下正常使用，提供两块电池，每块电池单独连续运行时间≥6小时，并且可在设备连续运行不关机条件下更换第二块电池，延长续航时间； 7、指挥底图：可对接消防救援一张图系统获得统一的定期更新的矢量、影像、地形地图数据，保障前后方指挥底图一致； 8、重要情报：可对接消防救援一张图系统获得地震、暴雨等突发事件、地质灾害分布、灾害前后建筑物损毁识别对比、着火建筑物等各种灾区的实时人口聚集统计等重要情报，保障前后方指挥重要情报一致； 9、先内攻后建模：为了快速展开，可以先登记内攻人员，然后建模，并为内攻人员选择准确的内攻建筑物； 10、复杂建筑物建模和预案保存：可对类似央视总部这样的包含多个廊桥连通结构的复杂建筑物实现简易快速建模，通过导入CAD图和手动标绘等方式创建楼层平面图，保存为预案，可随时调用； 11、多个建筑物内攻管控：在具有多个建筑物需要内攻的救援现场，可查看不同建筑物的内攻人员记录表； 12、多名安全员协同工作：在具有多名安全员的救援现场，软件可汇总不同安全员的登记信息，避免内攻队员被遗漏或重复登记； 13、安检信息直报：可在出动途中和到场后分别做途中安检和现场安检，检查装备佩戴、有毒气体、爆燃等风险，可向综合定位服务平台直报文字、图片、音视频录像和实时视频流； 14、人员盘点：可出动登记表、船员登记表自动盘点人员身份和数量，保障出动和归队、登船和下船的人员身份数量一致； 15、设置内攻管控电子围栏：标绘内攻管控电子围栏的边界，对于内攻登记合格的人员许可进入，对于没有内攻登记的闯入人员，分别在软件上和闯入人员的数字化单兵终端上发出预警提示，也可设置自定义电子围栏； 16、应急广播：可通过自组网向数字化单兵终端和安全感知基站发送用户自定义的应急广播语音消息； 17、落水报警：可接收消防救援人员或群众的落水报警消息，启动搜救流程； 18、派人搜索：可对附近消防救援人员发送包含落水人员设备编号的搜救指令，并跟踪搜救进度； 19、派无人机载安全感知基站搜索：可对附近无人机载安全感知基站发送落水人员设备编号以及搜救指令，并跟踪搜救进度； 20、落水人员漂流位置预测：可根据落水位置、水流速度等参数估算落水人员漂流位置； 21、设置安全员所在楼层：默认以安全员为高度基准计算内攻人员所在楼层，默认安全员在一楼，也可根据实际情况把安全员设置到其他楼层； 22、设置安全感知基站为高度基准：可把安全感知基站安放在固定位置，并把它设置为高度基准，计算内攻人员所在楼层； 23、楼层标识：可设置着火层、避难层，并在三维模型中通过不同颜色显示； ★24.终端的内攻登记等所有数据都实时同步至国家消防救援局消防综合定位服务平台，并支持对外提供http标准协议接口，用于智能指挥、一张图等消防其他业务系统调用。（提供承诺函） |
| 10 | 骨传导通话装置 | 1、全骨传导：左右两侧骨传导喇叭和拾取面部骨传导麦克风； （提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 2、通信功能：送受话器通信时语音清晰，无明显显刺耳声及其他杂音；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件） ★3、能匹配四川省消防队伍主要使用的对讲机（如海能达PD780G、海能达HP780、易信AP25）； 4、支持蓝牙通信，防护等级≥IP68，工作温度范围≥- 35 ℃～+ 70 ℃，重量≤280 g，按键寿命≥30万次，阻抗16Ω；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 5、信噪比≥100 dB，频率响应100～20000 Hz；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 6、具备高噪声环境下的噪声抑制功能：具备在100dB噪声环境下可辨识通话，； 7、对讲机连接线缆具有防拉拽设计。 |

动中通通信指挥消防车（方舱）

| 序号 | 设备名称 |  | 功能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星通信系统 | 动中通卫星天线（专网） | 一、设备集成天线、调制解调器、功放、低噪放、天线控制器等模块； 二、技术指标： ★1、天线等效口径：≥0.9m； 2、工作频率：接收:10.7～12.75GHz发射: 13.75～14.5GHz； 3、G/T值：Max≥10dB/K@12.5GHz； 4、EIRP：Max≥50dBW@14.25GHz； 5、极化调整：≥-180°～180°电子合成任意线极化； 6、交叉极化隔离度：≥30dB (-dB波束宽度)； 7、自动锁星时间：≤180s； 8、跟踪精度：≤0.5°RMS； 9、跟踪范围：方位支持360°连续旋转;俯仰支持20°～85°； 10、遮挡恢复时间：遮挡时间≤2mins，瞬时恢复≤2mins，遮挡时间≤30mins，恢复时间≤7s，遮挡时间>30mins，恢复时间≤15 s； 11、天线接口：包括：复合航插(含供电、天线控制、射频)； 12、功耗：≤600W(含60W功放)； 13、供电接口：DC 24V； 14、天线尺寸：≤1200*1180*150mm(L*W*H)； 15、天线重量：≤65kg； 16、外壳防护等级：≥IP65； 17、工作环境温度：≥-40°C～65°C； 18、安装方式：采用行李架横杠或车顶设备平台； 19、ACU：尺寸：≤400*500*50mm(L*W*H)，重量：≤7kg，数据接口：包括天线调试串口、以太网口,无线WiFi； 20、功放发射功率：≥50W; 21、入网标准：支持网管和业务双卫星通道，双发双收（包含一个网管控制信道和一个业务信道），可以接收消防救援局卫星主站网管信号，接入国家消防救援局卫星网卫星主站系统，支持二级网管管理，中文界面； 22、频率范围：950MHz～2150MHz,10Hz分辨率； 23、数据速率范围：64kbps～5000kbps,步进1bps； 24、调制解调方式：BPSK,QPSK； 25、前向纠错方式：LDPC（码率：1/2、3/4、7/8）； 26、数据接口：网口、WiFi； 27、调制解调器业务通道采用SCPC技术体制； 28、调制解调器网管控制信道采用TDM/TDMA技术体制； 29、支持在卫星链路未开通情况下，通过卫星终端本地下载专用电话APP软件，消防卫星网卫星链路成功建立连接后，可以通过卫星链路拨打公网电话。 |
| 2 |  | 动中通卫星天线（公网） | 一、采用集成一体化设计，内置调制解调器、LNB、BUC等模块。 二、技术指标： 1、工作频段：接收： 10.70 ～ 12.75GHz，发射： 13.75 ～ 14.50GHz 2、天线增益：接收： ≥ 32dBi @12.75Ghz，发射： ≥ 33dBi @14.50GHz 3、天线类型：平板喇叭阵列天线 ★4、等效口径:≥0.45米 5、极化方式：线极化/圆极化（可通过软件改变） 6、接收发射极化：根据 MODEM 的信息可以软件改变 7、接收本振频率：10.6/9.75GHz（通过软件自动切换） 8、跟踪精度：≤ 0.3 ° 9、BUC：内置于动中通设备中，≥8W 10、防水等级：≥IP66 11、重量：≤33Kg( 含天线、BUC、LNB、modem和安装支架,不包含电源模块)； 12、为便于动中通天线安装，车载动中通设备仅具有1个接口，且该接口包含了网络和直流供电功能； 13、外形尺寸：≤长1000mm；宽800mm；高300mm； 14、跟踪方式：惯性测量与信号跟踪相结合 15、捕获时间：首次开机<120s；重复开机<30s；丢失重捕时间：瞬时捕获(小于2S) 16、方位角范围：360°无限制连续旋转；俯仰角范围：0～ 90°；极化角范围：0～270°(通过软件控制极化) 17、电源：交流：AC96～265V/50Hz；直流：DC10～26V 18、整机功耗：≤150W(含8W BUC) 19、工作温度：-45℃～+55℃；存储温度：-55℃～+75℃； 20、调制解调器：可接入高通量卫星，并具备上行5Mbps、下行10Mbps的网络带宽；网络拓扑：①前向：DVB-S2X/ACM，DVB-S2/ACM；②反向：自适应TDMA；支持协议：TCP, UDP, ICMP, DHCP, NAT/PAT, DNS, ROHCv2, RIPv2, IGMPv2, IGMPv3, ICMP, IPv4 (IPv6 over L2oS), L3 21、抗冲击和振动试验满足GJB 150.16A-2009相关试验标准； 22、提供五年不限量流量卫星资源通信服务。 |
| 3 |  | 交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps，一个console口，固定千兆电口数量≥24个，千兆光口数量≥4个； 2.支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性。 |
| 4 |  | 手持户外天通卫星电话（含 | 1、支持天通卫星通信及地面全网通通信； 2、双卡双待，支持全网通与卫星网络无缝切换； 3、仅支持北斗定位； 4、采用 Andriod8.1及以上操作系统，可加载用户定制 App ； 5、屏幕：≥5.5英寸 6、存储：≥32GB （支持扩展，最大128GB） ； 7、辅助对星； 8、可靠连接、支持加密； 9、天线可拆卸，支持连接全向天线功能； 10、紧急呼叫和SOS 一键呼救； 11、电池及工作时间：≥6000mAh 电池，卫通待机时间≥168 小时，卫星通话时间≥12 小时，支持快充； 12、前置≥500万像素CMOS，后置≥1300万像素CMOS，支持自动对焦，闪光灯； 13、三防设计，支持 ≥IP68（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 14、具有抗不低于1.5米硬面自由跌落；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 15、含一年通信资费，通话时长≥700分钟。 |
| 5 |  | 手持卫星电话全向天线 | 1、信号增益全向天线； 3、SMA接口设计，适合替换原有标配天线。 |
| 6 |  | 车载图传终端 | ★1、兼容性要求：支持通过H.323或SIP标准协议与在用的消防救援队伍图像综合管理平台对接(现使用的图像综合管理平台MCU型号为：华平MCU-AM2064E），实现指挥终端注册到图像管理平台，在平台图像资源树上呈现，通过平台可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端能获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览视频； 2、符合ITU-T H.323协议、SIP协议标准，视频编码支持：H.265、H.264 BP、H.264 HP、H.263+、多码流技术，音频编码支持：G.711/G.722/G.722.1/G.729/G.719/OPUS； ▲3、最高图像编码分辨率支持：≥4K，最高图像解码分辨率支持：≥4K，最高数据内容分辨率支持：≥4K，活动图像帧率支持：1/5/10/15/30/60Fps；（提供彩页证明） 4、视频输入接口：≥1×HDMI 4K超高清输入，≥1×DVI 1080P高清输入，≥2×SDI 1080P高清输入； 5、视频输出支持：≥3×HDMI 4K超高清解码输出，支持三显输出； 6、网络接口支持：≥1×10M/100M/1000M 快速自适应以太网口，≥1× WIFI，≥1×5G/4G全网通； ★7、仅支持北斗定位功能。 |
| 7 |  | 北斗车载定位终端 | 1、GNSS接收频率：北斗 B1频点(B1I/B1C) ； 2、水平定位精度≤5米，测速精度不低于0.2m/s； 3、捕获灵敏度：≤-133dBm，跟踪灵敏度：≤-147dBm； 4、首次定位时间：冷启动≤60s，热启动≤5s； 5、区域短报文通信性能：接收信号频率：2491.75MH±8.16MHz；发射信号频率：Lf1、Lf2 6、通信成功率：通信成功率≥95%，最大支持1000个汉字短报文发送； 7、工作温度：-25～ +70℃，供电电压范围：10～ 30V; 8、承诺设备具备中国卫星导航定位应用管理中心授权的四家之一检测机构出具的入网检测合格证明，以及设备交付后协助建设单位完成北斗卡办理。（提供承诺函） |
| 8 | 图像采集及处理系统 | 高清红外高速云台摄像机（车前、车后各一台） | 1、采用≥1/1.8＂CMOS传感器，≥800万像素，≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍，支持超低照度，不低于0.005Lux/F1.5（彩色）； 2、分辨率：不低于4K（3840×2160）； 3、水平运动范围：360°，垂直运动范围：≥+90°～-90°； 4、支持GB/T28181协议。 |
| 9 |  | 视频会议摄像机 | 1、传感器：≥1/2.5＂CMOS传感器，≥800万像素； 2、分辨率：不低于4K(3840×2160)； 3、光学变倍：≥12倍光学变焦； 4、支持图像自动翻转，摄像机可正装、吊装。 |
| 10 |  | 监控拾音器 | 1、360°全向拾音高保真低降噪； 2、拾音距离：5-20平方米可调； 3、灵敏度：优于-35dB ； 4、频率响应：20Hz~ 20KHz； 5、输出阻抗：600欧姆非平衡 ； 6、麦克风：全向麦克风 ； 7、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理技术 ； 8、驱动能力：内置前置放大电路,可直接驱动耳机。 |
| 11 |  | 86英寸显示单元 | 1、一体化集成设备，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、触摸屏； 2、显示屏尺寸不低于86英寸，显示器物理分辨率不低于3840*2160,显示比例16:9； 3、采用国产自主的编解码芯片和嵌入式操作系统，采用硬件编解码方式，非PC结构，产品稳定； 4、编解码器能够支持7×24小时长时间开机运行； 5、支持召开音视频会议，并支持4K、1080P、720P视频解码能力； 6、支持内置电子白板功能，非OPS电脑或第三方APP功能； 7、整机使用AG4玻璃。玻璃透光率≥88%，表面光泽度为70±10，整机玻璃雾度为4-8%； 8、屏幕防护性可达物理钢化莫氏7级； 9、光感变频：根据环境光照度自动调节图像的亮度； 10、触摸精度：白板触摸精度可达±1mm； 11、书写延时：最低可达35ms超低延时； 12、支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、harmony系统设备，支持通过输入投影码进行连接，将移动设备的投屏内容发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P； 13、支持良好的视频处理能力，384kbps带宽下实现1080P30fps图像格式编解码，256kbps带宽下实现720P30fps图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源； 14、支持内置麦克风进行前向180°拾音，可以达到8米范围拾音。 |
| 12 |  | 40英寸显示单元 | 1、屏幕尺寸：≥40英寸； 2、分辨率：≥1080P（1920*1080）； 3、屏幕比例:16:9； 4、刷新率:≥60Hz； 5、支持蓝牙、有线/wifi； 6、工作温度：0℃-40℃，存储温度：-15℃-45℃。 |
| 13 |  | 顶部LED彩屏 | 1、优于P4.0双基色LED显示屏； 2、尺寸≥2066*150。 |
| 14 |  | 机柜显示器 | 1.屏幕尺寸：≥17英寸； 2.分辨率：≥1080P（1920*1080）； 3.屏幕比例：16：9； 4.显示亮度：≥300cd/m2。 |
| 15 |  | 双光融合视传终端（盔装视传终端） | 1、超星光级夜视全彩镜头：采用数字CMOS图像传感器，像素≥1920*1080，像素尺寸≥4.0 μm x 4.0 μm，近红外增强；支持≥54倍模拟增益，≥32倍数字增益；支持2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，支持低照度下可看清≥7米处人物面部特征，≥15米处人体轮廓； 2、红外热成像镜头：采用非制冷红外焦平面探测器类型，分辨率≥256×192，支持探测距离≥320米，识别距离≥80米，辨认距离≥40米；测温范围≥-10℃～550℃，支持中心点测温和多点测温； 3、视频模式：支持可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合三种视频图传模式； 4、图像防抖：支持EIS视频防抖图像补偿技术，适应各种复杂运动场景； 5、续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时，支持USB线和座充两种充电方式； 6、网络：支持4G全网通；WiFi支持2.4GHz+5.8GHz；具有AP热点模式；支持蓝牙，与腕戴视显终端自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换； 7、协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP协议； 8、编码：支持H.264视频编码，支持G.711、G.729、OPUS语音编码； 9、防护等级：≥IP68防水防尘；支持承受≥2米任意面跌落主要部件与数据安全； 10、防爆功能：本安型； 11、NFC功能：支持快速管理、自动触碰配对设备； 12、存储：≥32G存储； 13、盔装支架：支持现有各种统型带滑轨，支持快装快拆支架、视角角度可调节：垂直≥60度；支持定制专用支架； 14、机身重量：≤180g；机身尺寸：≤110mm x 60mm x 30mm； 15、对接接口：支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，指挥中心可通过平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取； |
| 16 |  | 双光融合视传终端（腕戴视显终端） | 1、屏幕：≥3.5英寸彩色电容屏； 2、高清摄像头：≥500万像素； 3、存储：≥64G存储； 4、视频模式：支持查看可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合画面，支持物理功能按键快捷切换； 5、录像：支持音视频通信本地录像；支持服务器端远程录像；支持远程拉取录像文件；采用防水式数据采集接口，支持数据线和远程方式采集录像文件； 6、网络：支持5G全网通；WiFi支持2.4GHz+5.8GHz；具有AP热点模式；支持蓝牙，与盔装视传自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换； 7、协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP协议； 8、编码：支持H.264视频编码，支持G.711、G.729、OPUS语音编码； 9、物理按键：提供≥2个物理功能按键，便于消防员佩戴手套操作； 10、NFC功能：支持快速管理、自动触碰配对设备； 11、续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时，支持USB线和座充两种充电方式； 12、防护等级：≥IP68防水防尘；支持承受≥1.5米任意面跌落主要部件与数据安全； 13、防爆功能：本安型； 14、机身及腕带：支持主机与腕带分离，实现快装快拆；采用V0级别耐高温阻燃材料； 15、机身重量：≤250g；16、机身尺寸：≤110mm x 65mm x 25mm； 16、对接接口：支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，指挥中心可通过平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取。 |
| 17 |  | 硬盘录像机 | 1、支持HDMI、VGA同时输出； 2、硬盘容量：配置≥8TB容量，最大支持16TB容量； 3、端口数量：视频输入≥4路；视频输出≥1路HDMI高清，1路VGA输出； 4、音频输入≥1路音频，音频输出≥1路音频； 5、支持实时显示、录像、回放、备份、远程控制； 6、编码分辨率：≥1080P； 7、视频压缩标准：H.264,H.265； 8、支持全屏/多画面/画中画/轮循显示模式； 9、支持≥4路实时同步回放；支持日期/时间/报警查询； 10、网络协议：支持TCP/IP，SMTP，DHCP，DDNS，PPPoE，UDP，SSL，RTP，RTSP，NTP； 11、工作环境：0℃～40℃。 |
| 18 | 音频系统 | 数字音频处理器 | 1、≥12路平衡式话筒\线路输入； 2、≥12路平衡式输出； 3、内置自适应反馈抑制（AFC）、自适应背景降噪（ANC）、自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）功能； 4、输入每通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥8段参量均衡）、AM自动混音功能； 5、输出每通道：支持均衡器（≥8段参量均衡）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 6、可扩展的USB接口，不仅可以实现USB录音与播音，还可以实现USB直连PC实现软视频会议功能； 7、兼容多种平台控制管理。 |
| 19 |  | 系统控制主机 | 1、单台主机接入能力不少于245个有线馈送装置； 2、具备以太网、RS232接口连接； 3、具备一个错误开关用于在系统控制主机检测到错误时触发外部设备； 4、具备LCD屏，可显示状态和配置； 5、可通过显示屏和旋钮对主机和系统机型配置； 6、话筒开启数量不低于25个； 7、频率响应：30 Hz – 20 kHz（-3dB，额定电平）； 8、信噪比：≥87 dBA； 9、串扰衰减：≥85 dB，1 kHz 时； 10、接地电阻：≤0.1欧姆，25A。 |
| 20 |  | 多功能连接器 | 1、具有双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡面板； 2、具有两路话筒或者线路输入，带幻象电源。 |
| 21 |  | 会议话筒 | 1、具备双音头横向阵列技术； 2、具备静音开关、独立的指示灯环； 3、锌合金一体成型外壳，有效抑制各类的电磁干扰； 4、收音头：双14 毫米镀金电容式，可切换单双音头工作模式； 5、指向特性：超心型； 6、频率响应：20-20,000 Hz； 7、灵敏度：≥-28 dB(0dB=1V/Pa，1000Hz，2.7V偏置电压，2.2K欧姆负载)； 8、输出阻抗：≥200欧姆； 9、最大承受声压：≥137 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa)； 10、等效噪声级：≤14 dB，A计权； 11、传声器长度：≤230mm。 |
| 22 |  | 无线话筒及接收机 | 1、含无线接收机及4只无线鹅颈话筒，四通道音量独立可调，提供4+1音频输出，四通道各音频音量输出独立可控； 2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定； 3、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 4、支持UHF波段，具有优越的RF性能和音频性能； 5、接收机系统指标：频率范围:610~670MHz；信道数目:≥200；信道间隔:300KHz；频率稳定度:±0.005%；音频响应:80Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比:>105Db；综合失真:≤0.5%； 6、发射器指标：输出功率：高功率≥15mW;低功率≥8Mw；杂散抑制：等于或优于-60Db；使用时间:连续使用不低于13个小时； 7、使用距离：≥30米。 |
| 23 |  | 音响功放 | 1、输出功率2×250W/8Ω，2×375W/4Ω，桥接750W/8Ω； 2、频率响应：20Hz-20KHz(±3dB）； 3、信噪比＞98dB； 4、输入灵敏度:0.775V／1.0V／1.4V； 5、软启动，直流，交流，短路，过热，限幅，限压电源，智能自动压缩功能，声音淡出淡入功能，开关电源供电。 |
| 24 |  | 天花喇叭 | 1、不低于2路8"同轴吸顶扬声器，定压定阻两种应用模式； 2、额定功率不低于40W； 3、定压输出功率40W、20W、10W、5W； 4、频响范围60Hz-16KHz ；阻抗8Ω。 |
| 25 |  | 车外号角喇叭 | 1、频响：380-6.5KHz； 2、灵敏度：109±3dB； 3、最大声压级：116dB 100V 15W； 4、额定功率：≥50W； 5、功率选择：50W/25W； 6、输入电压：不低于100V； |
| 26 |  | D类合并式功放 | 1、不低于2路辅助（AUX）线路输入，2路话筒输入；1路辅助输出，可级联下一台功放； 2、线路1、紧急线路输入、线路2音量独立可调，同时具有总音量控制； 3、支持1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级； 4、话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2、MP3音源同级； 5、带有高低音调节功能； 6、设有先进短路、过热、过载保护功能； 7、线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭； 8、支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)； 9、采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作； 10、具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护； 11、输出功率:240W±5%； 12、定压输出：100V±5%； 13、电源：AC220V； 14、灵敏度非平衡至少满足：线路：10dB MIC： -40dB EMC:10dB； 15、频响至少满足：20-20KHz； 16、线路输出至少满足：0dB； 17、信噪比：≥85dB； 18、效率：≥90%； 19、谐波失真 THD ≤ 1%。 |
| 27 |  | 嵌入式高清视频会议终端 | 1.视频输入接口：至少支持1×HDMI4K超高清输入，1×DVI1080P高清输入，2×SDI1080P高清输入； 2.视频输出接口：至少4×HDMI4K超高清解码输出，支持四显同时输出； 3.多路编解码能力：至少支持1路4K30Fps和2路1080P编码；支持12路4K30Fps的解码或者32路1080P的解码； 4.音频输入接口：至少支持2路音频输入，1×3.5接口，1×RCA接口； 5.视频输出接口：至少支持2路音频输出，1×3.5接口，1×RCA接口； ★6.支持通过H.323或SIP标准协议与在用的消防救援队伍图像综合管理平台对接(现使用的图像综合管理平台MCU型号为：华平MCU-AM2064E），实现指挥终端注册到图像管理平台，在平台图像资源树上呈现，指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端能获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览视频。 |
| 28 |  | 语音互联 | 1、支持会议话筒与车载卫星电话联通，实现话筒信号与卫星电话的信号互联。 |
| 29 |  | 混合矩阵 | 1、模块化设计：采用模块化插卡式设计，支持全面热插拔，热插拔恢复时间小于5秒； 2、处理业务版：采用背板交换架构，使用双核心热备份冗余视频业务切换电路，支持冗余热备份； 3、满帧处理：支持3840×2160@30Hz满帧处理、1920×1080p@60Hz满帧处理； 4、输入输出：最高支持4K@30Hz，输入输出逐点对应，画质无损，也可支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出； 5、视频预览：支持可视化操作，所有信号都可以通过操作端进行实时预览显示； 6、无缝切换：具备画面无缝切换，无黑场，低延时，切换时间在1帧以内（16.7ms）； 7、通道自定义：各通道自定义输出分辨率和刷新率； 8、输入源：输入信号可通过操作软件设置裁剪显示，字符叠加； 9、面板按键调整：可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为DVI或者HDMI模式； 10、权限管理：软件具备分级、分权等权限管理； 11、权限分配：可接入分布式KVM，可同时管理多台电脑，可分配权限，可进行工作协作； 12、信号推送：支持将任意分布式、IPC的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息； 13、输入板卡：支持HDMI、DVI、SDI、VGA、CVBS、HD-BaseT、分量、4KIPC（同时支持H.265/H.264）、光纤、双绞线等视频信号类型； ★ 14、切换容量：≥36（输入）×36（输出），每张输入输出板卡支持至少2路视频信号； ★15、板卡输入：SDI≥7，VGA≥2，光纤≥4，DVI≥6,HDMI≥17; 板卡出：SDI≥6，VGA≥4，DVI≥4，光纤≥4，HDMI≥18。 |
| 30 | 自组网通信系统 | 车载基站 | 1、工作频率：1420-1600MHz； 2、频宽5/10/20MHz可调； 3、无线接收灵敏度：优于-100dBm@10MHz； 4、网络拓扑：无中心网络/星型网/链式网/网格网； 5、组网能力：支持不低于32个节点； 6、支持4G/5G公网接入，支持WiFi； 7、发射功率：10～20W，支持双发双收； 8、最高带宽：不低于80Mbps； ★9、仅支持北斗定位； 10、光口≥2个，网口≥1个； 11、带显示屏幕,可以查看设备状态、链路状态、与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置,提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置； 12、工作温度：-30℃～65℃； 13、安装方式：机架式。 |
| 31 |  | 无线MESH自组网单兵 | 1、支持一键式开机； 2、配置全向天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps; 3、支持512-582MHz或1420-1520MHz工作频段；中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步； 4、发射功率：1～2W，支持双发双收； 5、接口要求：提供HDMI视频和3.5mm音频接口，提供网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持接入4G/5G公网； 6、防护等级：≥IP67； 7、工作时长：≥6小时，待机时长≥12小时； ★8、仅支持北斗定位； 9、提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。 |
| 32 |  | 数字车载台 | 1.支持数字集群和常规模式，兼容支持模拟集群和模拟常规模式； 2.支持PDT/DMR制式数字集群技术； 3.数字车载台，频段与使用单位频段兼容，支持350M-400 MHz； 4.支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼、全呼和紧急呼叫； ▲5.具有场强上报功能，集群模式下，可通过PDT调度系统客户端查看终端场强信息； 6.区域容量≥64，待机电流≤0.6A，接收电流≤2.0A； ★7.支持接入四川370M数字集群专网，实现专网所有功能及技术指标（详见应急管理部《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》）。 |
| 33 | 集中控制系统 | 集中控制主机 | 1、主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G，可扩展存储≥128GB； 2、完全可编程，开放式的接口、具有至少4个业务扩展卡槽； 3、不低于8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口； 4、不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO 接口； 5、不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发；前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯； 6、至少具有8路数字输入/输出IO接口； 7、内嵌式红外学习器，方便调式和维护； 8、支持本地及远程多种控制方式； 9、设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控； 10、移动设备作为触控终端，支持Windows、 Unix、Linux、麒麟、安卓、鸿蒙操作系统进行控制。 |
| 34 |  | 时序电源控制器 | 1、支持手动开启，前面板 8 个硅胶发光按键控制，带状态指示； 2、8 路 30A 独立电源开关控制，电源 24VDC 供电； 3、IO 控制：在机器的内部有 8 个 IO 接口，在没有中控的情况下也能使用； 4、兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 5、旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码； 6、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 |
| 35 |  | 操控触摸屏 | 1、屏幕尺寸: ≥8寸； 2、触摸屏类型: 电容屏； 3、内存容量: ≥4GB； 4、存储容量: ≥64GB； 5、10/100Mbps自适应网络。 |
| 36 |  | 移动控制终端 | 1、屏幕尺寸≥10英寸； 2、分辨率≥2560*1600； 3、运行内存≥8G； 4、存储内存≥128G； 5、主摄像头13M、副摄像头2M（微距）； 6、电池容量：≥7250mAh。 |
| 37 |  | 控制台座椅 | 1、办公座椅，橡胶平支撑脚，座椅高度可调，360°旋转； 2、面料采用皮质面料，座椅依据人体工学原理设计，PP+纤维注塑一体成型椅背，40密度高弹力切割海绵； 3、气压棒升降30万次及以上无损。 |
| 38 |  | 操作台 | 1、表面处理采用高端细砂纹磨砂静电喷涂，美观抗划痕能力强。 2、操作面台面用≥1.2 mm厚镀锌钢板，台面的表面选用定制的细砂纹磨塑粉喷涂，台面下方采用进口环保粘胶。 3、主机箱体内部最大容纳标准电脑主机箱2套。内置PDU插座限流保护装置空气开关，PDU插座。 4、单个工位桌面配双屏显示器支架，最大支持27英寸。 5、尺寸（mm）：≥3140*850*850。 |
| 39 | 办公系统及计算机网络 | KVM | 1、产品规格（mm）≤630*490*50，屏幕≥17英寸，分辨率≥1280*1024； 2、可连接数≥256 ，接☐数≥8； 3、工作湿度:0%-80%RH,无凝结，储存温度:-20-60°C ； 4、输入/输出接☐:PS2/USB双界面转化模组； 5、切换方式:支持OSD,键盘热键/面板快捷按键； 6、其他性能:支持Windows/Linux/UNIX操作系统； 7、扫描间隔:1-255秒。 |
| 40 |  | NAS存储设备 | 1、接口支持USB 3.0×1，USB 2.0×2；接口速度RJ-45 1GbE×1；最大存储容量16TB，本次配备至少8TB（SSD）； 2、硬盘盘位：≥2，支持热插拔； 3、理器：不低于STM STiH412 双核心 1.5 GHz以上；内存：≥1GB DDR3；系统支持 Windows XP以上，Mac OS X 10.5以上，Ubuntu 9.04以上。 |
| 41 |  | 车载工控机 | 1、CPU：核数≥20，主频≥5GHz，二级缓存≥28MB； 2、内存存储容量：≥16G； 3、固态硬盘容量：≥1T； ★4、独立显卡，显存≥16GB； 5、以太网：LAN1：10/100/1000 Mbps,支持网络唤醒； 6、LAN2：10/100/1000 Mbps,支持网络唤醒； 7、USB口：1×USB 3.0、3×USB 2.0。 8、类型：机架式。 |
| 42 |  | 会议背景幕布 | 1、尺寸（mm）：≥1600*900； 2、材质：聚氨酯； 3、可根据需求定制字体样式。 |
| 43 |  | 内外接口 | 内外接口面板（车内一套，车外一套） |
| 44 | 供配电系统 | UPS主机 | 1、功率≥6KVA，机架式 2、输入功率因素：≥0.99 3、机架式安装 4、产品尺寸≤440*580*90(宽*深*高/mm)； 5、输入电压范围：110-276VAC 6、输出电压：220（默认）/230/240VAC 7、运行效率：＞94% 8、过载能力（到旁路）：125% 10分钟；150% 1分钟 9、电池电压：192V 10、界面显示：LCD 11、通讯接口：RS232/USB |
| 45 |  | UPS电池组 | 1、电池形式：与UPS主机同一品牌蓄电池包，机架式；满足后备时间：≥15分钟。 2、单个电池包容量总≥9AH，总容量≥27AH。 |
| 46 |  | 静音发电机（车载） | 1、车载水冷超静音柴油发电机，发电机总输出功率≥30KVA，电压输出AC230V； 2、功因数：≥0.85； 3、相数：单相； 4、额定功率（kW)：≥25.5； 5、电压偏差范围：-3%—+3%； 6、发动机排气量：≤1498立方厘米； 7、气缸数：4TD； 8、频率：≥50HZ； 9、油箱：≥50L。 10、工作噪音：≤55/65/69dBA（7米/3米/1米） |
| 47 |  | 接地装置 | 1、接地桩：1米接地棒，10KV短路接地线，25平方接地软铜线，16mm*800mm接地针一支； 2、接地线：10平方国际铜线，额定电压(V)：600，额定功率(W)：7-15。 |
| 48 |  | 配电控制系统 | 1、交直流综合配电盘系统采用交直流分开控制操作，分别有观察表和检测开关； 2、配电盘面设有各种电压表显示、电流表显示、频率显示，可观察电网电压输出电压各项电流； 3、大功率电源总开关、原车空调开关、升降系统开关、UPS供电开关、卫星功放开关、伺服控制开关。 |
| 49 |  | 外接面板仓 | 外接面板仓数量和种类按需，包含电源转接和切换，音视频接口输入输出，网络接口，光线及市电输入指示灯。 |
| 50 |  | 供电系统防雷 | 1、单相电源避雷器； 2、交流工作电压：230/400V或120/208V；最大持续工作电压：255Vac； 3、暂态过电压：400Vac；响应吋间：≤ 25ns；电压保护水平：≤0.9kV。 |
| 51 | 底盘 |  | 1、满足国六标准； 2、发动机功率:≥400KW； 3、最高车速: ≥110Km/h； 4、轴距（mm）:≥6000+1400； 5、燃油类型：柴油或汽油； 6、油箱容量(L)：≥400； 7、启动方式：钥匙或电启动； 8、变速箱形式：自动或手动； 9、驱动形式：6*4； 10、整车质量：≥9400kg； 11、最大载重量：≥25000kg； 12、底盘配置前后盘式制动器、ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESC电子稳定系统、冷暖空调，设置疲劳驾驶提醒装置、限高预警装置。底盘配置排气制动或发动机缸内制动、加装缓速器，上述设备，作为车辆标配化前装设备，在车辆出厂前加装完成； 13、整车外形尺寸（mm）：11500≤长≤11800；2450≤宽≤2500；3900≤高≤4000； 14、接近角/离去角:≥19/≥12(°)； 15、配置电动加热后视镜，具备加热除霜功能； 16、中控台配备导航设备，屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1600*600，内存≥256GB，支持蓝牙、手机无线连接； 17、乘坐人数：≥2。 |
| 52 | 车辆主体改装 | 车辆箱体 | 1、钢骨架铝蒙皮制作； 2、方舱主箱体尺寸：长度≥8m，宽度≤2.5m，高度≤3.9m； 3、箱体采用钢骨架铝蒙皮板,箱体边线采用专用型材包覆 4、双侧拉箱体，侧拉厢向外拉出距离（m）≥0.95，总宽度（m）≥4.5； 5、双侧拉伸展和收回时间（单侧）≤60S; 6、双侧拉箱体顶部设计成外边比里边低，侧拉厢两端留有流水孔便于水流走； 7、双侧拉箱体回收后，车辆行进过程中，人员能正常进入会议室内，空调能正常工作，照明系统能正常照明，音视频会议等常规操作能正常进行； 8、侧拉平台采用滚动轴承滑轨，平台表面铺有花纹铝板，设置折叠式不锈钢护栏，快速操作机构，平台下方设置隐藏式抽拉上车梯； 9、侧拉平台采用电动抽拉机构，接入侧拉向控制系统，并有独立控制按钮及应急操作模式。 ★10、车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求。符合《消防车 第1部分：通用技术标准》（GB 7956.1-2014）《移动消防指挥中心通用技术要求》（GB25113-2010）要求。 |
| 53 |  | 防水、防晒、隔热 | 采用专用密封胶条密封，各活动关节需做到防水、防尘等要求。 |
| 54 |  | 地板 | 1、地板防油、防滑，防静电； 2、采用高强度实木地板，地板铺设面积≥26m²。 |
| 55 |  | 推拉隔断门 | 1、实木软包TPU耐磨超纤皮革推拉门及红色实木贴皮喷漆门框； 2、推拉门尺寸宽≥700mm；高≥1800mm。 |
| 56 |  | 装饰腰线 | 红色实木贴皮喷漆，长度≥15m。 |
| 57 |  | 工作台柜 | 1、实木结构，米色皮革软包，岩板台面； 2、尺寸（mm）≥1400X500X720，含供水系统，储水箱≥30L储水箱材质采用304不锈钢制作。 |
| 58 |  | 厢体出入门 | 1、采用铝板与铝型材组焊，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌不锈钢合页，强度高，安全可靠，采用上下两点汽车专用门锁，油气支撑协助开门，固定方便实用； 2、尺寸（mm)≥1800*750。 |
| 59 |  | 伸缩雨棚 | 1、外形尺寸：外形总长度≤310cm;有效篷布长度≤300cm;有效伸出长度≥240cm； 2、重量≤25kg； 3、控制方式：手动和电动； 4、整体铝合金材质。 |
| 60 |  | 检修门 | 1、上掀下放式,全铝结构,提转式门锁,下门电镀钢链子定位,上门气弹簧助力开启。 2、承载≥100KG，尺寸根据实际设计而定。 |
| 61 |  | 推拉梯 | 长度≥1.8米，铝合金材质，防滑冲压踏板，应急门抽拉梯。 |
| 62 |  | 后爬梯 | 长度≥2.5米，不锈钢材质，整体冲压踏板。 |
| 63 |  | 乘客门 | 铝合金电动外摆门+方仓专用玻璃。外摆门尺寸宽≥700mm；高≥1800mm。 |
| 64 |  | 车内机柜 | 根据实际需求定制，采用数控加工组焊而成，表面处理采用酸洗后喷塑处理，机柜U数需满足所有设备的上装要求。 |
| 65 |  | 外接口箱 | 接口板由数控机床加工制成，表面喷塑处理。 |
| 66 |  | 车顶平台 | 采用钢制结构,围边用2mm厚铝板按车顶及天线外形加工而成，表面铺装花纹铝板，接缝处采用进口防水胶严格密封,配套不锈钢登顶梯和低围栏； |
| 67 |  | 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观颜色为黑色，外观贴字根据用户需求订制。 |
| 68 |  | 车内外综合布线 | 1、采用分类布线原则，含电源线、信号线及接插件、线槽等采用分类布线原则，含车内强弱电电源线、控制电缆、视频同轴电缆、音频电缆、照明电缆等各类电缆需满足设计及使用要求，同时应充分考虑EMC（电磁兼容性）性能，确保车上设备能够稳定可靠运行。 2、信号线及接插件、线槽等。 |
| 69 |  | 辅料辅件 | 含全车设备固定连接结构件制作，紧固件、密封胶等辅料消耗。 |
| 70 |  | 车身焊合 | 电泳Q235A材质，全车聚氨酯发泡，三明治车身。 |
| 71 |  | 车身成型内饰 | 所有内饰均采用皮质软包，地板采用木地板，所用胶采用环保产品，面料阻燃环保，门框窗框和相应的木装饰全部采用贴皮工艺，皮质和颜色与工作台相同 |
| 72 |  | 车辆调试 | 车辆改装后进行整体调试，根据使用单位需求，完成设备参数配置。 |
| 73 |  | 车辆公告 | ★1、车辆改装完成后，重新进行车辆相关检测，并提供相关证明资料。提供承诺函原件。 ★2、提供按照GB7956.1-2014标准检测的通信指挥消防车公告，并确保本次提供车辆能够上应急牌照。提供承诺函原件。 |
| 74 | 车身专用装置 | 扩展机构控制箱 | 箱体扩展、折叠地板、底盘辅助支撑三位一体的控制（包含可编程控制器、控制手柄、各执行控制元件、控制电缆、手动控制按钮等。 |
| 75 |  | 底盘支撑缸 | 四点平衡支撑系统 |
| 76 |  | 侧拉箱机构 | 驱动电机、齿轮齿条等。 |
| 77 |  | 防撞保险杠 | 整车配备2套保险杠:车前防撞保险杠锰钢材质，成型焊接；车后防撞保险杠高强度钢板焊接； |
| 78 | 警示系统 | 两侧爆闪灯 | DC12V，P≤30W，LED小型警灯，二级发光强度 |
| 79 |  | 爆闪杠灯 | DC12V，P≤12W，LED小型警灯，二级发光强度 |
| 80 |  | 长排警灯 | 1.8米长排警灯，警灯颜色：红蓝，集成300W警报器 |
| 81 |  | 示廓灯 | 红白各2，车前为白色W，车后为红色R |
| 82 | 辅助系统 | 安全天窗 | 逃生天窗，带换气扇，强排风 |
| 83 |  | 新风系统 | 1、净化方式：过滤式； 2、适用面积：不低于50㎡； 3、固态污染物CADR（立方米/小时）：≥1； 4、固态CCM：≥1； 5、额定功率：≥610W； 6、噪音范围：22dB-38dB |
| 84 |  | 全车影像及倒车雷达 | 包含≥4个探头，具有倒车触发功能及视频存储功能； |
| 85 |  | 对讲系统 | 1、车内会议间、操作间、驾驶室语音对讲； 2、支持噪音压制功能，一键对讲，操作简单。 |
| 86 |  | 行车记录仪 | 1、高清行车记录仪，配64G卡，高清三车道同时录像。 |
| 87 |  | 扩展舱警示闪灯 | 采用黄色频闪灯，长度≥100mm宽度≥30mm，使用环境温度-45℃-75℃。 |
| 88 | 内饰及空调系统 | 座椅 | 真皮会议座椅，头枕高低调节，双扶手，座椅前后滑动调节，座椅靠背调节 |
| 89 |  | 航空座椅 | 1、电动，单人座、加宽座椅、可旋转、前后滑动、靠背可调，颜色耐脏，易清洁； 2、带座椅通风加热按摩功能，人体工程学设计久坐腰臀等不酸不累。 |
| 90 |  | 扩展箱体长条翻转座椅 | 米黄色超纤皮革面料，座椅长度为1.8m，可乘坐不少于4人，向下翻转带自锁，两侧斜拉锁链辅助支撑。 |
| 91 |  | 车载空调系统1.5P | ≥1.5P,额定制冷/制热功率：≥0.98KW，≥1.3KW。 |
| 92 |  | 车载空调系统大3P | ≥大3P,额定制冷/制热功率：≥2.6KW，≥2.4KW。 |
| 93 | 照明系统 | 电动升降杆 | 1、升降高度≥8米，最大承载≥50KG，采用电机驱动方式进行升降，具备手动应急升降功能，也可接入集中控制系统进行无线控制。 |
| 94 |  | 云台 | 1、室外顶载电动云台选用永磁同步电机； 2、铝合金材料压铸成型。 |
| 95 |  | 升降倒伏照明灯 | 1、系统工作电压：≤DC12V； 2、灯具工作电压：≤DC12V； 3、灯具功率：≥150W*2； 4、水平、垂直旋转速度：≥4r/min； 5、升降高度≥1、8米。 |
| 96 |  | 控制箱及弹簧线 | 1、长度满足不低于8米升降使用 |
| 97 |  | 天线倒伏云台 | 1、天线倒伏云台,升降角度0-90°，承载要求≥15KG |
| 98 |  | 车内照明 | 1、会议室采用人工冷光源，采用“三基色”（R、G、B）可调灯带； 2、色温：4000K； 3、光源采用漫反射，光线分布均匀，确保拍摄图像清晰明亮； 4、开关采用分组控制的形式； 5、会议室的照度：人脸部为 500lux，重要区域平均照明度不应低于 800lux,一般区 域的平均照度不应低于 500lux； 6、操作间照明： 支持交流照明、直流照明，二者互为补充；采用 LED 光源，色温可调； 辅助照明包括发电机舱照明、裙箱照明、机柜照明、设备间照明，均采用 LED 光源； 照明系统色系、造型与内饰匹配，位置设置合理，充分考虑人性化操作。 |
| 99 |  | 内顶伸缩箱体筒灯 | 1、暖光，规格φ90。 |
| 100 | 会议桌 | 定制会议桌 | 1、长≥3000mm，宽≥700mm，高≥720mm； 2、金属骨架，红色实木贴皮喷漆台面，木质结构软包桌体，侧边支持USB接口。 |
| 101 |  | 会议接口插板 | 1、内含网络，电话，电源，手机充电器接口等。 |
| 102 | 随车工具 | 电动线缆盘 | 1、3X10动力电缆100米2盘，3X10动力电缆50米2盘。 |
| 103 |  | 线材 | 1、HDMI连接线：50米、20米、10米、5米各两根； 2、光纤线：50米、100米、200米各一根。 |
| 104 | 系统集成 |  | 完成车辆改装设备集成、整体联调，并将车辆运输至指定地点。 |

说明：功能参数中“★”项为实质性响应项，“▲”项为重要参数，其余为一般参数。