四川省消防救援总队2024年度执勤车辆装备部门集中采购（作战训练类第4批）

| 产品名称 | 泡沫输转消防车 | 采购预算 | 146万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| ★一、提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告，所投产品车型公告中车辆名称应为泡沫消防车。提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验报告。 二、底盘 ★1.排放标准：国六。 ▲2.发动机额定功率：≥371kW。（提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验报告佐证） 3.高车速：≥85km/h。 ★4.驱动形式：8*4。 ▲6.轴距：≥19450mm+4500mm+1900mm。（提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验报告佐证） 6.燃油类型：柴油。 7.油箱容量：≥300L。 8.变速箱形式：手动。 9.蓄电池设置总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱，外接电瓶充电接口。 10.底盘配置包含前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统），设置疲劳驾驶提醒装置、限高预警装置。 11.底盘配置电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动、配置缓速装置，上述设备，作为车辆标配化前装设备，在车辆出厂前加装完成。 12.配置胎压监测系统。 13.配置360°环车影像和倒车雷达。 三、整车 1.整车外形尺寸（mm）：11900≤长≤12000，2500≤宽≤2550，3600≤高≤3750mm。 2.接近角：≥16°，离去角：≥10°。 3.最大总质量：≥39000kg。 4.整备质量：≥17500kg。 5.比功率：≥9kW/t。 6.配置电动加热后视镜，具备加热除霜功能。 7.准乘人数：≥2人。 四、驾驶室 1.驾驶室：配置自动冷暖空调，主座椅为气囊减震。 2.电动玻璃升降，带中控门锁。 ★3.配置数模兼容车载台和车载北斗定位终端各1台，安装于驾驶室内。（1）车载台兼顾350M和370M，并根据用户要求完成接入工作，内置网口，可基于IP网络进行数据传输和远程通信；（2）车载北斗定位终端：支持BDSB1I+B1C+B2A频点，配备国密SM2加密芯片，具备防网络攻击能力，确保数据安全，承诺能够完成接入四川省消防救援总队综合定位管理系统。 五、消防泵 ▲1.额定流量：≥150L/s。（提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验报告佐证，以报告中检验结果数据为准。） 2.泵额定压力：1.0MPa。 3.最大真空度：≥85kPa。 4.引水时间：≤70s。 5.引水高度：≥7m。 七、消防炮 ▲1.额定流量：≥150L/s。（提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验报告佐证，以报告中检验结果数据为准。） 2.操控型式：手动或电动。 ▲3.喷射距离：水≥95m，泡沫≥90m。 4.喷射方式：至少包括直流、开花。 5.水平旋转角度：≥330° 6.俯仰角度：最小俯角≤-10°，最大仰角≥45°。 7.消防炮配备泡沫发泡功能。 七、罐体 ★1.总容积：≥21000L（水、泡沫比例须按照需求单位要求设定）。（提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验报告佐证罐体容量） 2.材料：PP材质。 八、泡沫比例混合器 1.型式：全自动。 2.泡沫混合比：满足1%~10%。 九、器材箱和泵室 1.主结构：铝合金型材。 2.卷帘门：铝合金型材。 3.内部照明：随帘子门启闭的LED照明灯带。 4.翻转踏板：≥150kg，配黄色闪烁警示灯。 十、管路系统 1.吸水口：数量≥2个，口径≥DN150mm。 2.出水口：数量两侧各≥2个，口径≥DN80mm。 3.注水口：数量两侧各≥2个，口径≥DN80mm。 4.泡沫外吸口：数量≥1个，口径≥DN50mm。 5.放余水管路：设有放余水管路。 6.冲洗管路：泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路。 十一、控制仪表板 1.位置：泵房后部。 2.具备应急操作功能。 3.电子显示至少包括转速值、真空值、压力值、水位值、液位值。 十二、电器系统 1.安装总电源开关、取力器开关、外照明开关、卷帘门未关和充电未弹出警示灯等。 2.驾驶室顶部安装1个LED红色长排警灯，车体两侧上部各安装≥4个LED频闪灯。 3.工作照明灯：车体两侧上部各配置≥2，LED照明灯。 4.警灯警报控制器：功率≥100W，驾驶室内配有手持扩音器。 十三、总体技术要求 1.操作开关、仪表、器材架及车辆均有中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴. 十四、随车文件 交车时提供底盘使用说明书（中文）1份、底盘操作维修手册（中文）1份、底盘质量保修卡1份、底盘合格证1份、发动机号码拓印件2份、底盘号码拓印件2份、整车操作使用维护说明书（中文）1份、整车合格证1份、工信部整车公告证明1份、投标文件中所提交的检验报告复印件1份、随车器材清单1份、消防车跟踪服务卡1份、消防车交接清单1份，车辆发票（一式四联）以及一套完善详细的车辆介绍、操作、维护保养教学视频。 十五、随车附件 序号 器材名称 规格型号 数量 1 消防水带 20-65-20、卡式接口 10盘 2 消防水带 20-80-20、卡式接口 10盘 3 直流水枪 Φ16mm或Φ19mm 2支 4 导流式直流喷雾水枪 / 2支 5 泡沫枪 PQ16 2支 6 干粉灭火器 8kg，ABC干粉 1具 7 泡沫外吸管及扳手 / 1套 8 集水器 JⅡ150/80×2-1.6 2件 9 三分水器 FⅢ80/65×3-2.5 3件 10 吸水管扳手 / 2个 11 橡皮锤 / 1个 12 地上消火栓扳手 / 1 把 13 地下消火栓扳手 / 1 把 14 消防梯 ≥6m 1架 15 同型异径接口 KJ65/80Z、DN65内扣转DN80内扣 2 个 16 异型异径接口 KJK65/80AZ、DN65雌转DN80雄 2 个 17 异型异径接口 KJK80/65AZ、DN80雌转DN65雄 2 个 18 异型异径接口 KT100/KY150、DN100内螺纹转DN150内扣 1 个 19 异型同径接口 KJ65/KJK65Z、DN65内扣转DN65雌 2 个 20 异型同径接口 KJ80/KJK80Z、DN80内扣转DN80雌 2 个 21 护带桥 / 2 副 22 水带包布 / 8 件 23 水带挂钩 / 8 件 24 消防尖斧 / 1 件 25 可充电式手提照明灯 / 2 只 26 吸水管 DN150×2m、内扣式接口 8 根 27 吸水管滤水器 / 4 个 |  |  |  |