四川省消防救援总队2024年度执勤车辆装备部门集中采购（作战训练类第6批）

| 产品名称 | 正压式空气呼吸器A | 采购预算 | 1.1万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| ★1.正压式消防空气呼吸器符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告，型式试验报告须在有效期内。投标产品型号前缀应为“RHZK9CT”。 ★2.气瓶：公称容积9L，公称工作压力30MPa，采用碳纤维复合材料全缠绕铝合金内胆气瓶，气瓶带保护套。 3.背具、背具带、带扣、全面罩、中压导气管、供气阀等部件在阻燃性能试验后，续然时间为0s。（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告佐证） 4.佩戴质量≤14kg.（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告佐证） ▲5.动态呼吸阻力性能：在气瓶压力30MPa～2MPa，呼吸量40×2.5L/min的工况下，吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤820Pa。在气瓶压力2MPa～1MPa，呼吸量25×2L/min的工况下，吸气阻力≤425Pa，呼气阻力≤665Pa。（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告佐证） 6.耐高温性能测试：呼气阻力≤690Pa；耐低温性能测试：呼气阻力≤615Pa。（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告佐证） 7.耐热辐射性能：整机气密性（Mpa）:0MPa;气瓶压力在30-2MPa，呼吸量40*2.5L/min，吸气阻力≤215Pa,呼气阻力≤680Pa。（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告佐证） 8.静态压力≤295Pa。 ▲9.全面罩：采用凯夫拉阻燃5点式编织头网，总视野保留率≥79%，双目视保留率≥66%，镜片透光率≥93%，吸入气体中的二氧化碳含量≤0.88%。（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告佐证总视野保留率、双目视保留率、镜片透光率、吸入气体中的二氧化碳含量） ★10.压力平视显示装置：采用无线连接。（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告佐证） ★11.配有中压他救接口，额外配置一套同产品一样的通讯面罩（含通讯面罩、供气阀、中压软管），可快速接入他救接口使用。 ★12.空气呼吸器须具备快速充气装置和远距离通话装置。（提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告佐证） ★13.远距离通话装置能与需求单位现有对讲机配套使用，配备匹配的通讯面罩，面罩具有扩音功能。 ★14.该产品含1根与该产品匹配使用的高压快速充气软管，使该产品可正常使用快速充气装置。 ★15.投标时，须提供样品一套。 |  |  |  |
| 样品评分细则： 根据投标人提供的样品进行评审： ①硬质配件表面有污点或毛刺或锋利的边缘； ②面罩有裂纹或划痕； ③全套设备(除气瓶)有刺鼻异味； ④表面有刮花或瑕疵； ⑤气瓶表面有裂痕或凹坑； ⑥整体设备各部件连接紧密牢固； ⑦编织物有跳针或跳线或缝合不整齐； ⑧存在操作安全隐患。 投标人提供的样品针对上述①-⑦项，每有1项不满足扣1分，最多扣7分；根据现场实际操作存在⑧情形的，每存在1处扣2分，最多扣4分。 注：投标人须按要求送样，凡出现下列任一情况的样品得分均为0分：①未送或少送样品的、不能正常使用的(采购人代表现场使用)或样品不是一套正压式空气呼吸器A；②错送样品的；③样品不符合招标文件送样要求的，包括但不限于样品及其包装不能出现或暗示投标人的任何信息，比如名称、标识、型号、产地等。以确保评审时不知晓投标人的信息。 |  |  |  |