四川省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程结余资金

装备配备项目(信息通信类)技术需求

一、防水定位对讲机

1.频段：350-400MHz；

★2.防尘防水等级：≥IP68；

3.输出功率：2W/4W可调；

▲4.室外定位：具有北斗定位功能，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；

5.自组网传输：在没有公网的环境中，可通过自组网接收另一台设备的报警信号；传输距离：≥2km；

6.公网传输：定位数据可通过公网传输（4G或5G）至后方指挥中心，实时同步至国家消防救援局消防综合定位系统、消防综合定位服务平台，可在综合定位系统中和配套APP中查看人员位置、报警状态；

★7.满足消防员呼救器国标GB 27900-2011规定的所有技术要求；（提供承诺函）

8.显示：OLED显示屏；

9.屏幕尺寸：≥2英寸；

10.电池：≥2200mAh，电池工作时间：≥6 小时；

★11.产品具备国家工业和信息化部颁发的有效期内的《无线电发射设备型号核准证》；

★12.根据使用单位需要完成写频，实现使用单位现网（350兆或370兆数字集群网络）入网使用服务。（提供承诺函）

13.配件：背夹（肩带式和腰带式）、备用电池、吊绳、充电器、配套有线耳机各1套。

二、公网集群对讲机

1.防护等级：≥IP67 ；

2.重量：≤ 450g；

★3.为全网通，可不限次数更换运营商通信卡，可插2张卡，支持WiFi接入通信；

★4.产品具备国家工业和信息化部颁发的有效期内的《无线电发射设备型号核准证》；

★5.具备《电信设备进网许可证》，提供证书复印件；

6.电池：≥2000mAh，待机时间：≥15 h，通话时间： ≥7.5h；

7.接收灵敏度： ≥ -125 dBm；

8.发射功率：≥ 35dBm；

9.杂散辐射：≤70 dBm；

10.天线阻抗：≤ 50 Ω；

11.内存容量：RAM：≥8G，ROM：≥128GB；

12.扬声器最大功率：≥1000 mW；

13.防跌落高度：≥ 1m；

14.工作温度范围：-20 ℃～ 60 ℃；

15.呼叫方式支持：半双工、全双工 ；

▲16.支持北斗定位，带蓝牙功能，具备双卡双待功能，支持视频通话、拍摄等功能；

17.工作频段：350-400MHz；

18.每台设备包含SIM卡及使用流量年限：≥1年；流量每月：≥1GB/月；

19.产品具有国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识检测报告，提供报告复印件；

★20.根据使用单位需要完成写频，实现使用单位现网（移动公网数字集群网络）入网使用服务；（提供承诺函）

21.有显示屏，屏幕分辨率≥1080*640；

22.配件：背夹（肩带式和腰带式）、备用电池、吊绳、充电器、配套有线耳机各1套。

三、手持电台

- 1.防护等级：≥IP68 ；

- 2.重量：≤400g；

- 3.工作频段：350-400MHz，功率≤3.5W，传输距离：2-3公里 ；

- 4.配备正版NVOC声码器，能与使用单位现有对讲机正常通信；

- ★5.根据使用单位需要完成写频，实现使用单位现网（350兆或370兆数字集群网络）入网使用服务；（提供承诺函）；

- 6.对讲机包含加密模块，兼容四川省350兆或370兆PDT数字集群加密系统；

- ★7.产品具备国家工业和信息化部颁发《无线电发射设备型号核准证》，提供证书复印件

- ★8.手持电台及配件电池具有国家防爆检测机构颁发的ExibⅡB T3 GB等级（含）以上防爆合格证 ，提供证书复印件；

- 9.能与使用单位现有自组网中继设备兼容匹配。（提供承诺函）

- 10.防爆锂电池：≥2200mAh；

- 11.产品具有国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识检测报告，提供报告复印件；

- 12.有彩色显示屏；

- 13.待机≥18小时，连续运行使用时长≥8小时；

- 14.支持智能降噪功能，保证消防员在嘈杂环境下使用电台能接收清晰的语音，噪声抑制能力不小于25dB；

- 15.具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；

- 16.配件：背夹（肩带式和腰带式）、备用电池、吊绳、充电器、配套有线耳机各1套；

- ▲17.内置单模北斗模块。

注：以上三项设备采购人将配合潜在供应商做好写频、入网所需网管客户端的开放权限工作。

四、人员跟踪管理套装

一、配置要求：

★1.每套含4台数字化单兵终端，4台消防员专用智能手表，4台穿戴式单兵侦检终端，2部安全感知基站，2台安全管控终端；该项设备需能够成体系使用，提供与第三方系统对接接口，实现现场数据传输和管理，如位置数据、人员心率数据等。

二、数字化单兵终端

★1.定位精度和范围：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度 ≤1m，能显示和播报实时测量数据，测距半径≥1000m；（提供所投产品的测试视频验证所投产品功能的真实性和提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

▲2.方向定位：在室内外都可通过屏幕上显示的数值和箭头引导，准确辨别被测人员所在方向，方位角定位精度≤15度，在设备朝向与被测人员所在方向偏离不超过15度角的情况下，设备即可检测出偏航，并通过屏幕显示和语音播报提醒用户纠偏；（提供所投产品的测试视频验证所投产品功能的真实性和提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

▲3.语音对讲：对讲频率350至400MHz，发射功率2W/4W可调，支持模拟、数字模式，与消防在用的PDT对讲机兼容互通，内置消噪算法，可消除来自各个方向的警报声、电锯声、爆炸声、车辆轰鸣声等环境噪声，仅拾取对讲人声；（提供所投产品的测试视频验证所投产品功能的真实性和提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

4.信号传输：具有公网和自组网信号，可接收安全管控终端下发的搜索、撤离指令和自定义语音消息，自组网传输距离≥2km；

5.具备自动开机功能；

★6.数字化单兵终端定位数据可实时上传至国家消防救援局消防综合定位服务平台；（需提供样品并进行现场测试，详见1测试要求）。

7.防护等级：≥IP68；防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求，采用阻燃性材料；

8.重量：≤450g；

9.电池：连续运行时间≥6小时；

10.具有指南针功能，屏幕能一键式显示指南针；

11.显示屏类型：OLED，显示屏≥2.4英寸；

12. 高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据；

▲13.室外定位：支持北斗定位功能，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

三、消防员专用智能手表

1.佩戴，感知生命体征，定位人员室内外位置；

2.生命体征和其他感知：实时采集并在屏幕上显示人员心率，以及血氧、心电图、体温、气压、空气质量、指南针等感知数据； （提供所投产品的测试视频验证所投产品功能的真实性）

▲3.队形保持掉队报警：2个及以上设备组成一个小队，发生掉队报警后，依靠设备自身测量并在屏幕上显示的高度差和距离，快速归队，测距精度≤1m，测距半径≥500m；（提供所投产品的测试视频验证所投产品功能的真实性和提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

▲4.独立传输：可依靠设备自身公网信号把生命体征和其他感知数据直接传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台，也可依靠设备自身自组网信号与数字化单兵终端、安全感知基站、安全管控终端互相传输感知数据和报警消息，两台消防员专用智能手表之间的自组网通信距离≥500m；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

▲5.北斗定位：误差≤10m，可依靠设备自身信号独立传输位置数据，在消防综合定位服务平台地图上显示；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

6.结构：OLED显示屏，尺寸≥1.3英寸，分辨率≥450*450，具有≥3个实体按键；

7.防护等级：≥IP68；

8.电池：连续运行时间 ≥7天；

▲9. 身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

10. 重量：整机（含表带）≤120g；

四、穿戴式单兵侦检终端

1.监测可燃有毒气体，并预警；

2.气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O₂，H₂S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；

3.气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；

▲4.传输：可通过蓝牙把数据传输给数字化单兵终端，并通过数字化单兵终端传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台和安全管控终端；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

5.实战实用：防护等级≥IP67，防爆，采用阻燃性材料，电池连续运行时间≥6小时，整机重量（含背夹）≤250g；

五、安全感知基站

1.可由安全员或战斗员部署在安全出口等关键点位，监测附近有毒可燃气体，定位附近人员，扩大自组网信号覆盖，也可由无人机挂载，搜寻落水、森林中的失踪人员；

▲2.信标定位：在大型综合体内部署安全感知基站，仅部署1台安全感知基站即可定位附近人员位置，测距精度≤1m，测距半径≥500m，方位角精度≤15度角，并可在三维模型中显示；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

3.气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O₂，H₂S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；

4.电子围栏闯入报警：可根据设备自身检测到可燃有毒气体设置电子围栏，自动定位闯入电子围栏的数字化单兵终端，并通过自组网向其传输警告消息，同时通过屏幕显示和语音播报警告信息；

5.信号传输：具有公网和自组网信号，可中继转发扩大自组网覆盖范围，自组网传输距离≥2km；

6.结构：OLED显示屏≥2.4英寸

7.防护等级：≥IP68；

8.电池：连续运行时间 ≥6 小时；

▲9. 定位引导：设备可以标记安全出口、着火点、水源地等重要位置，数字化单兵终端和综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到安全感知基站所在位置；测距精度≤1m；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

▲10. 坐标定位：支持北斗，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

11. 定位和气体检测数据可实时同步至消防综合定位系统（即国家消防救援局消防综合定位服务平台）以及四川省消防救援总队“两智一图”系统；

六、安全管控终端

1.为途中指挥员、现场指挥员和安全员提供现场人车装备感知数据监控、指挥调度、安全管控、信息上报、指令下达等功能；

2.集成内攻登记、自组网数据采集和显示平板为一体：可扫描登记数字化单兵终端、消防员专用智能手表等装备，在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份；可通过自组网接收数字化单兵终端、消防员专用智能手表、安全感知基站传输的数据，包括室内外位置、报警消息、生命体征、有毒可燃气体等；（提供所投产品的测试视频验证所投产品功能的真实性）

3.提升内攻登记速度：内攻登记数字化单兵终端的识别距离≥80mm，并通过“加一、减一”等简洁语音播报，提醒安全员快速放行；

4.气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O₂，H₂S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；采用泵吸式，气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；

▲5.信号传输：具有5G公网、自组网、脉冲定位信号，与数字化单兵终端之间的自组网传输距离≥2km，测距半径≥500m，定位精度1m；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

6.实战实用：防护等级≥IP68，防爆，采用阻燃性材料，1.5米自由跌落不影响使用，可以在70℃至-20℃环境下正常使用，提供两块电池，每块电池单独连续运行时间≥6小时，并且可在设备连续运行不关机条件下更换第二块电池，延长续航时间；

▲7.快速出动：可对接接处警系统或消防救援一张图警情图层获得的警情位置、报警记录、通话录音、灾害等级、出警类型等信息，自动创建灾情现场，快速导航出动；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

▲8.指挥底图：可对接消防救援一张图系统获得统一的定期更新的矢量、影像、地形地图数据，保障前后方指挥底图一致；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

9.重要情报：可对接消防救援一张图系统获得地震、暴雨等突发事件、地质灾害分布、灾害前后建筑物损毁识别对比、着火建筑物等各种灾区的实时人口聚集统计等重要情报，保障前后方指挥重要情报一致；

10.先内攻后建模：为了快速展开，可以先登记内攻人员，然后建模，并为内攻人员选择准确的内攻建筑物；

11.复杂建筑物建模和预案保存：可对类似央视总部这样的包含多个廊桥连通结构的复杂建筑物实现简易快速建模，通过导入CAD图和手动标绘等方式创建楼层平面图，保存为预案，可随时调用；

12.多个建筑物内攻管控：在具有多个建筑物需要内攻的救援现场，可查看不同建筑物的内攻人员记录表；

13.多名安全员协同工作：在具有多名安全员的救援现场，软件可汇总不同安全员的登记信息，避免内攻队员被遗漏或重复登记；

14.安检信息直报：可在出动途中和到场后分别做途中安检和现场安检，检查装备佩戴、有毒气体、爆燃等风险，可向综合定位服务平台直报文字、图片、音视频录像和实时视频流；

15.人员盘点：可出动登记表、船员登记表自动盘点人员身份和数量，保障出动和归队、登船和下船的人员身份数量一致；

16.设置内攻管控电子围栏：标绘内攻管控电子围栏的边界，对于内攻登记合格的人员许可进入，对于没有内攻登记的闯入人员，分别在软件上和闯入人员的数字化单兵终端上发出预警提示，也可设置自定义电子围栏；

17.应急广播：可通过自组网向数字化单兵终端和安全感知基站发送用户自定义的应急广播语音消息；

18.落水报警：可接收消防救援人员或群众的落水报警消息，启动搜救流程；

19.派人搜索：可对附近消防救援人员发送包含落水人员设备编号的搜救指令，并跟踪搜救进度；

20.派无人机载安全感知基站搜索：可对附近无人机载安全感知基站发送落水人员设备编号以及搜救指令，并跟踪搜救进度；

21.落水人员漂流位置预测：可根据落水位置、水流速度等参数估算落水人员漂流位置；

22.设置安全员所在楼层：默认以安全员为高度基准计算内攻人员所在楼层，默认安全员在一楼，也可根据实际情况把安全员设置到其他楼层；

23.设置安全感知基站为高度基准：可把安全感知基站安放在固定位置，并把它设置为高度基准，计算内攻人员所在楼层；

24.楼层标识：可设置着火层、避难层，并在三维模型中通过不同颜色显示；

25.防护等级：≥IP65；

26.电池：设备连续运行时间：≥6 小时；

27. 普通高层建筑三维建模时间≤30秒，商业综合体三维建模时间≤3分钟；

28.人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置；可以在地图上实时标绘室外人员位置；

29. 离线地图：具有下载离线地图功能；

▲30.终端的内攻登记等所有数据都实时同步至消防综合定位系统（即国家消防救援局消防综合定位服务平台），并支持对外提供http标准协议接口，用于智能指挥、一张图等消防其他业务系统调用。（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

五、骨传导通话装置

▲1.全骨传导：为左右两侧骨传导喇叭和拾取面部骨传导麦克风，非入耳式耳机；

2.通信功能：送受话器通信时语音应清晰，无明显显刺耳声及其他杂音；

3.送话总谐波失真：送话状态下送话的总谐波失真系数≤10%；

4.骨传导通话装置不受对讲机机型限制，能匹配消防队伍主要使用的对讲机；

▲5.送受话器噪音抗扰等级：送受话器噪音抗扰等级≥95 dB；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

6.工作温度：－25℃～70℃；

7.按键寿命：≥30万次；

8.阻抗：≤1100Ω

9.佩戴质量：≤350g

▲10.信噪比：≥50dB；（提供CNAS认证实验室或国家级检测机构出具的检测报告复印件）

▲11.频率响应：至少支持100~10000Hz；

12.防护等级：≥IP67；

13.采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取、传输话音；

★14.穿戴通话装置不影响消防员穿戴空呼面罩、阻燃头套、消防救援头盔。提供承诺函。（须提供样品并进行现场测试，详见测试要求）

15.配备PTT套件，适用于各种双手不能离开设备的任务；

16.对讲机连接线缆具有防拉拽设计；

17.根据使用单位对讲机机型定制化耳机接口。（提供承诺函）